Kasos aparato “GAMA” su fiskaliniu spausdintuvu

FP-550/1000

FP550.DLL aprašymas

Versija: 2.01

UAB “ASPA”, 2008 06 01

# Turinys

Turinys	2

Bendras aprašymas	4

Ko reikia pradedant darbą?	4

Kaip įregistruoti FP550.DLL?	5

Kaip pradėti darbą?	5

Funkcijų aprašymas	6

Funkcija .Init( )	6

Funkcija .Open( )	6

Funkcija .CmdLine( )	6

Komanda 33. Išvalyti displėjų.	8

Komanda 35. Rodyti tekstą apatinėje displėjaus eilutėje.	8

Komanda 38. Atidaryti nefiskalinį kvitą.	8

Komanda 39. Uždaryti nefiskalinį kvitą.	8

Komanda 41. Nustatyti spausdintuvo parametrus. (tik FP-1000)	9

Komanda 42. Spausdinti nefiskalinį tekstą.	9

Komanda 43. Nustatyti antraštę ir spausdinimo parametrus.	10

Komanda 44. Pastumti juostą.	11

Komanda 45. Nukirpti juostą.	11

Komanda 47. Rodyti tekstą viršutinėje displėjaus eilutėje.	11

Komanda 48. Atidaryti fiskalinį kvitą.	11

Komanda 49. Registruoti pardavimą.	12

Komanda 50. Mokesčių tarifai pagal nurodytą laikotarpį.	13

Komanda 51. Tarpinė suma.	13

Komanda 52. Registruoti pardavimą ir parodyti displėjuje.	14

Komanda 53. Mokėjimo komanda.	14

Komanda 54. Spausdinti tekstą fiskaliniame kvite.	15

Komanda 56. Fiskalinio kvito uždarymas.	15

Komanda 57. Fiskalinio kvito anuliavimas (nefiskalinio kvito uždarymas)	15

Komanda 58. Programuotų prekių (PLU) pardavimų  registravimas.	16

Komanda 61. Datos ir laiko nustatymas.	16

Komanda 62. Spausdintuvo data ir laikas.	16

Komanda 63. Rodyti displėjuje datą ir laiką.	16

Komanda 64. Paskutinės ataskaitos dienos įplaukų sumos.	16

Komanda 65. Dienos įplaukų sumos.	18

Komanda 67. Dienos skaitiklių informacija.	18

Komanda 68. Laisvos vietos likutis FA.	18

Komanda 69. Dienos ataskaita.	19

Komanda 70. Pinigų įdėjimas ir išėmimas.	19

Komanda 71. FS testo spausdinimas.	20

Komanda 72. Fiskalizavimas.	20

Komanda 73. Išsami ataskaita iš FA pagal ataskaitų numerius.	20

Komanda 74. Statuso  užklausa.	21

Komanda 76. Fiskalinio statuso komanda.	21

Komanda 79. Suminė ataskaita iš FA už laikotarpį.	21

Komanda 83. Dešimtainio taško, valiutos pavadinimo ir mokesčių tarifų kiekio nustatymas.	22

Komanda 84. Brūkšninio kodo spausdinimas kvite.	22

Komanda 85. Mokėjimo tipų ir įdėjimų/išėmimų pavadinimų keitimas (tik FP-1000)	22

Komanda 89. Fiskalinės atminties testavimas.	23

Komanda 90. Grąžinama diagnostikos informacija.	23

Komanda 91. Serijos numerio ir fiskalinio numerio programavimas.	23

Komanda 92. Fiskalinio modulio numerio programavimas (Tik FP-1000)	24

Komanda 93. Dienos pritaikytų nuolaidų ir antkainių sumų nuskaitymas.	24

Komanda 94. Išsami ataskaita iš FA už laikotarpį.	24

Komanda 95. Suminė ataskaita iš FA pagal ataskaitų numerius.	24

Komanda 96. Mokesčių tarifų programavimas. (tik FP-550)	25

Komanda 97. Mokesčių tarifų nuskaitymas.	25

Komanda 98. PVM mokėtojo kodo įvedimas.	25

Komanda 99. PVM mokėtojo kodo nuskaitymas.	25

Komanda 100. Indikuoti tekstą displėjuje.	25

Komanda 101. Operatoriaus kodo įvedimas.	26

Komanda 102. Operatoriaus vardo įvedimas.	26

Komanda 103. Kvito sumos pagal mokesčių tarifus.	26

Komanda 104. Operatorių pardavimo duomenų ištrynimas.	27

Komanda 105. Operatorių ataskaita.	27

Komanda 106. Atidaryti stalčių.	27

Komanda 107. Programuotos prekės (PLU)  aprašymas ir nuskaitymas.	27

Komanda 108. Dienos ataskaita su programuotų prekių (PLU) pardavimais.	29

Komanda 109. Kopijuoti pirkėjo kvitą.	29

Komanda 110. Papildoma dienos informacija.	29

Komanda 111. Programuotų prekių (PLU) ataskaitos.	30

Komanda 112. Operatoriaus duomenų nuskaitymas.	30

Komanda 113. Kvito numerio užklausa.	30

Komanda 114. Fiskalinės atminties duomenų nuskaitymas.	31

Komanda 115. Grafinio logo formavimas.	31

Komanda 117. Spausdintuvo parametrų išsaugojimas (tik FP-1000)	31

Komanda 118. Elektroninės kontrolinės juostos nuskaitymas (tik FP-1000)	32

Komanda 126. Elektroninės kontrolinės juostos trynimas (tik FP-1000)	32

Komanda 1049. Prekių grąžinimo komanda.	32

Komanda 1065. Dienos grąžinimo parodymai.	32

Komanda 1070. Grąžinimo komanda.	33

Komanda 1103. Paskutinio neužbaigto grąžinimo kvito parodymai.	33

Funkcija .Cmdpay( )	34

Funkcija .CmdPvm( )	34

Funkcija .Versija( )	34

Funkcija .AUTODisplay( )	36

Funkcija .AUTODisplayExit( )	36

Funkcija .Close( )	36

FP550.DLL Banko operacijų aprašymas.	37

Pavyzdžiai	44

44

# Bendras aprašymas

## Ko reikia pradedant darbą?

Prieš sukuriant FP550.DLL modulį, būtina sukurti katalogą C:\FP550DLL, kuriame turi būti išsaugomi šie failai:

1.	fp550.dll

2.	fp550.ini – spausdintuvo licencija

3.	fp550.tlb

4.	fp550.vbr

5.	display.exe

6.	display.ini

7.	mscomm32.ocx

8.	mscomm.srg

9.	vfp7r.dll

10.	vfp7renu.dll

11.	vfp7t.dll

12.	install.bat

FP550.ini failo konfigūracija (nuo 1.07 versijos):

[FP]=spausdintuvo numeris;

[KEY]=spausdintuvo licencija;

[COM]=19200,N,8,1;		Nustatomas fiksuotas ryšio su fiskaliniu spausdintuvu greitis.

[AUTO_PRANESIMAI]=1;	kai „1“ po komandų 69,79,94,95

indikuojamas papildomas pranešimas displėjuje,

kai 0 neindikuojamas

[LAUKIMO_LAIKAS]=2;	laiko tarpas kai AutoDisplay pradeda veikti po

paskutinės DLL komandos suveikimo. Galima

reikšmė >= 10 sek.

[AUTODISPLAY_DIREKTORIJA]=C:\FP550DLL\;

Nurodo Display.exe lokalizaciją. Jei nėra

nurodyta,standartinė reikšmė 'C:\FP550DLL\'

[AUTODISPLAY_VISADA]=0;	Kai šis parametras > 0 po DLL.OPEN()

komandos automatiškai įjungiamas

AutoDisplay su bėgančia eilute.

Kai =0 neįjungiamas.

[AUTODISPLAY_EILUTE]=SEKMĖS !!!;

Kai neparašytas šis pranešimas pagal nutylėjimą

displėjuje rodomas slenkantis tekstas "ASPA

ASPA". Jei įrašytas - rodomas tas tekstas.

[KONTROLES_LANGAS]=;	AutoDisplay.exe veikia kol Windows aplinkoje

matomas tokio pavadinimo langas.

[KONTROLES_LANGAS_1]=;

.......

[KONTROLES_LANGAS_99]=; Langų gali būti nuo 1 iki 99.

[MOKEJIMU_ATASKAITA]=1;

kai 1 po komandų 73,79,94,95

papildomai spausdinama mokėjimų ataskaita už nurodytą periodą,

kai 0 nespausdinama.

[EKJ1]=;

……

[EKJ5]=;	Elektroninės Kontrolinės Juostos saugojimo keliai. Būtini du teisingi keliai, tam kad sėkmingai padaryti Z ataskaitą. (FP-1000)

[BE_EKJ]=;	Galimybė nurodyti komandas, kad nesiųstų informacijos į EKJ.CRC failą.

[TRANSFORMACIJA]=|70-B-C-70|20-AA-BCD-20|;

Galimybė transformuoti nurodytos 70 komandos parametrą B į C.

[BLOKUOTU_KOMANDU_SARASAS]=;;;;

Galima aprašyti komandas, kurios blokuojamos.

## Kaip įregistruoti FP550.DLL?

FP550.DLL failas prieš naudojimą turi būti užregistruotas su standartine Windows programa regsvr32.exe

regsvr32  C:\fp550dll\fp550.dll (Start/Run eilutėje )

Arba tiesiog paleidus programą install.bat. Po registravimo, informacija apie modulį įrašoma į Windows registrą.

Norint išregistruoti modulį pakanka Start\Run parašyti

regsvr32 /u C:\fp550dll\fp550.dll

Tai patartina padaryti, jei ketinama pašalinti biblioteką iš sistemos.

## Kaip pradėti darbą?

Visų pima reikia CreateObject pagalba sukurti  fp550.dll modulį, ši funkcija yra palaikoma Visual Basic, Visual FoxPro, Borland Delfi ir kitomis programavimo kalbomis.

Pvz:  Fp = CreateObject (“FP550.DLL”)

Objekto vardas gali būti bet koks, t.y. galima rašyti ir x=Createobject (“FP550.DLL”) ir bet kurias kitas raides bei žodžius.

Pastaba: raidės nuo A iki L yra rezervuotos sisteminiams kintamiesiems, taigi jų rašyti negalima.

DLL valdymo funkcijos:

- .init()*

- .open(..)*

- .cmdline(..)*

- .cmdpay(..)*

- .autodisplay(..)*

- .autodisplayexit()*

- .versija()*

- .status(..)*

- .close()*

*(..) – reikalauja įrašymų skliaustuose; () – nereikalauja.

Pastaba: Visi pateikti pavyzdžiai yra Visual FoxPro kalba.

# Funkcijų aprašymas

## Funkcija .Init( )

Ši funkcija inicijuoja ryšį su fiskaliniu spausdintuvu. Šios funkcijos galima ir nepaleisti, nes ji yra paleidžiama automatiškai po funkcijos CreateObject.

Pvz:

?fp.init()

? reiškia, kad atsakymas bus parodytas ekrane. (Visual FoxPro)

Gerai įvykdyta funkcija turi parodyti atsakymą .T.

Dažniausiai ši funkcija nerodo kitų atsakymų, nesvarbu spausdintuvas įjungtas ar išjungtas, yra klaida ar jos nėra.

## Funkcija .Open( )

Funkcija atidaro reikiamą portą. Skliaustuose aprašyti porto parametrai

(Porto numeris, “perdavimo greitis, paritetas, duomenų ilgis, stop bitas ”)

Pvz:

?fp.open(1,“19200,n,8,1”)

*n – pariteto nėra

Sėkmingai įvykdyta funkcija parodo fiskalinio spausdintuvo numerį.

Pvz. .100002.

Jei parodo 000000, reiškia kad spausdintuvas neįjungtas arba įvyko kita klaida. Pvz. blogas ryšis, spausdintuvas atjungtas nuo kompiuterio, įvesti neteisingi duomenys kabutėse (ne tas portas, greitis, paritetas), palikti tarpai tarp reikšmių ir tt.

Jeigu parodoma klaida (t.y. informacinis langas) reiškia, kad neteisingai įvestas porto numeris, nėra jokių duomenų skliaustuose arba visiškai neadekvatūs duomenys. Šiuo atveju reikia dar kartą paleisti komandą, įrašant teisingus duomenis.

Kartais komanda parodo teisingą atsakymą net ir tokiu formatu: fp.open(1,’’) tačiau toliau komandos nebus vykdomos dėl tipų nesutapimo.

## Funkcija .CmdLine( )

Ši funkcija įvykdo įvestą komandą. Įvedimo formatas:

Fp.cmdline(komandos numeris,’komandos formatas’)

Komandos numeris – NUMERIC tipo (skaičiai)

Komandos formatas  - CHARACTER tipo (simboliai)

Po komandos numerio neužmirškite dėti kablelį.

Iš viso egzistuoja komandos nuo 33 iki 1103. Žemiau aptarsime kiekvieną iš jų.

PASTABA: Jeigu komandos aprašymas padalintas į dvi dalis, tai pirmas stulpelis skirtas FP-550 fiskaliniui spausdituvui, o antrasis FP-1000. Kitos komandos yra bendros, nebent būtų pažymėta kitaip.

REKOMANDUOJAMA: COM sąsają atidaryti tik viena kartą programos pradžioja ir uždaryti pabaigoje, kai kasos funkcijos nebebus naudojamos. COM sąsajos atidarymas uždarymas po kiekvieno kvito ar komandų rinkinio gali pakabinti Windows sisteminius komponentus.

| ### Komanda 33. Išvalyti displėjų. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline( 33,‘ ’) |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO – nėra licencijos (ar ji neteisinga) arba nelaiku paleista komanda (prieš ją turi būti sukurtas objektas, inicijuojamas ryšys ir atidarytas reikiamas portas) ER – jei įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra |

| ### Komanda 35. Rodyti tekstą apatinėje displėjaus eilutėje. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(35,’Tekstas iki 20 simbolių ’) |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO – nėra ryšio tarp displėjaus ir spausdintuvo, išjungtas spausdintuvas, nėra licencijos, nelaiku paleista komanda. ER – jei įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra |

| ### Komanda 38. Atidaryti nefiskalinį kvitą. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(38,’ ’) |
| Atsakymo formatas | OK,0001 – komanda atlikta teisingai 0001 - nefiskalinių kvitų skaičius po paskutinės Z ataskaitos; NO – nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER,0001,1 – įvyko klaida, dažniausiai dėl to, kad kvitas pradedamas neuždarius prieš tai esančio. 0001 nefiskalinių kvitų skaičius po paskutinės Z ataskaitos; reikšmės nuo 1 iki 4 indikuojamos tik klaidos atveju. 1. Fiskalinė atmintis nėra formatuota 2. Atidarytas fiskalinis kvitas 3. Atidarytas nefiskalinis kvitas 4. Kitas gedimas |
| Papildomos sąlygos | Kvitas turi būti baigtas prieš atidarant naują. |

| ### Komanda 39. Uždaryti nefiskalinį kvitą. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(39,’’) |
| Atsakymo formatas | OK,0005 – komanda atlikta teisingai (0005 - nefiskalinių kvitų skaičius po paskutinės Z ataskaitos;) NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER,0005 – įvyko klaida, dažniausiai, jei prieš komandą nėra atidarytas nefiskalinis kvitas. |
| Papildomos sąlygos | Turi būti atidarytas nefiskalinis kvitas. |

| ### Komanda 41. Nustatyti spausdintuvo parametrus. (tik FP-1000) |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(41,’11000111’) Komandos parametrus sudaro 8 bitai. 1 bitas = 1 auto-žirklės įjungtos 2 bitas = 1 leidžiamas darbas be pirkėjo displėjaus 3 bitas = 1 (1 – dalinis popieriaus nukirpimas, 0 – pilnas nukirpimas) 4,5 bitai – rezervuota 6,7,8 – spausdintuvo sąsajos greitis su kompiuteriu. 000 = 1200 bps, 100 = 2400 bps, 010 = 4800 bps, 110 = 9600 bps, 001 = 19200 bps, 101 = 38400 bps, 011 = 57600 bps, 111 = 115200 bps. Siunčiant komanda be parametru gražinami esantys nustatymai. Tam, kad pakeistus parametrus išsaugoti reikia naudotis 117 komanda. |
| Atsakymo formatas | OK,11000111 – esantys nustatymai (jei siunčiama be parametrų) OK,P – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. |
| Papildomos sąlygos | Turi būti atidarytas nefiskalinis kvitas. |

| ### Komanda 42. Spausdinti nefiskalinį tekstą. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(42,’tekstas iki 30 simbolių’) | Fp.cmdline(42,’tekstas iki 42 simbolių’) |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida (nebuvo atidarytas nefiskalinis kvitas.) | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida (nebuvo atidarytas nefiskalinis kvitas.) |
| Papildomos sąlygos | Komanda galima tik atidarius nefiskalinį kvitą. | Komanda galima tik atidarius nefiskalinį kvitą. |

| ### Komanda 43. Nustatyti antraštę ir spausdinimo parametrus. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline (43, ‘ ’) Iš viso yra 8 antraštės eilutės: 6 viršuje ( 0-5) ir 2 apačioje (6-7). Jeigu pirmas skaičius yra 0 – 7, o po jo seka tekstas, tai antraštės bus sudarytos iš eilučių, su tam tikru tekstu. |  |
|  | Komandos: Fp.cmdline(43,’L1’) Fp.cmdline(43,’0 ASPA’) Fp.cmdline(43,’1 DATECS’) Fp.cmdline(43,’2 ATSTOVAS’) Fp.cmdline(43,’3 LIETUVOJE’) Fp.cmdline(43,’4 Malonaus’) Fp.cmdline(43,’5 pirkimo!’) Fp.cmdline(43,’6 GEROS’) Fp.cmdline(43,’7 DIENOS’) | Atspausdins: ASPA DATECS ATSTOVAS LIETUVOJE Malonaus Pirkimo! Kvitas GEROS DIENOS |
|  | Jei skliaustuose rašoma taip: P0010 – spausdina tuščią eilutę prieš antraštę; P0100 – spausdina tuščią eilutę po PVM mokėtojo kodo; P1000 - spausdina tuščią eilutę po antraštės; P0001 – išryškina bendrą mokėjimo sumą; Pvz.: fp.cmdline(43,’P0100’) – išspausdins tuščią eilutę po PVM mokėtojo kodo. |  |
|  | L – grafinio logo nustatymas. Šiuo atveju antro skaičiaus reikšmė 1 nustato logo spausdinimą, o reikšmė 0 – uždraudžia; (prieš leidžiant ar uždraudžiant logotipo spausdinimą, reikia, kad jis būtų instaliuotas.) 2 – nespausdina logotipo, bet atspausdinus kvitą, iš karto atspausdina sekančio kvito antraštę; 3 – atspausdinus kvitą, iš karto atspausdina sekančio kvito antraštę su logotipu. Pvz.: fp.cmdline(43,’L1’) – spausdins logotipą. C – auto žirklių nustatymas. Šiuo atveju antro skaičiaus reikšmė 1 įjungia auto žirkles, o reikšmė 0 – išjungia; ( su 41 komanda 3-ias bitas nustato pilna ar dalinį kirpimą ) Pvz.: fp.cmdline(43,’C1’) – įjungtos auto žirklės. T000 – PVM mokėtojo kodo, antraštės, nefiskalinio teksto spausdinimas. Šiuo atveju pirmo skaičiaus reikšmė 0 spausdinamas PVM mokėtojo kodas, o reikšmė 1 – nespausdinamas, antro skaičiaus reikšmė 0 – spausdinama antraštė, 1 – nespausdinama; trečio skaičiaus reikšmė 0 – spausdinamas nefiskalinis tekstas, 1 – nespausdinamas; Pvz.: fp.cmdline(43,’T100’) – nespausdinamas PVM mokėtojo kodas, spausdinama antraštė, spausdinamas nefiskalinis tekstas. Pastaba. FP-1000 T komanda veikia atvirkščiai F – kvito taupymo režimo įjungimas. Po raidės turi būti skaičius kuris reiškia: 0 – didelis šriftas, 1 – mažas šriftas, 2 – vidutinis šriftas, 3 – šriftas sumažintas, kad tiktų 57mm pločio popieriui. Pvz.: fp.cmdline(43,’F1’) – kvitas bus suspaustas. |  |
|  | E – papildomos valiutos pavadinimo ir kurso nustatymas. Kurso formatas 9999.9999, pavadinimo formatas – XXXX. Pvz.: fp.cmdline(43,’E3.4512,EURO’) – valiutos pavadinimas bus EURO, kursas – 3.4512. IE – valiutos kurso ir pavadinimo nuskaitymas. Pvz.: fp.cmdline(43,’IE’) – parodys esamos valiutos kursą ir pavadinimą Pastaba: Logotipą , PVM mokėtojo kodo spausdinimą, auto žirkles galima uždrausti arba leisti, o taip pat nuskaityti valiūtos kursą ir pavadinimą neatlikus Z ataskaitos. |  |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida, dažniausiai dėl neteisingos sintaksės ir jei po paskutinės Z ataskaitos buvo užregistruoti pirkimai. |  |
| Papildomos sąlygos | Gali būti vykdoma tik jei po paskutinės Z ataskaitos nebuvo pardavimų. |  |

| ### Komanda 44. Pastumti juostą. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(44,’eilučių skaičius,P’) P – reikšmė 0 komanda nevykdoma; (parodo klaidą.) reikšmė 1 pastumia kvitų juostą; reikšmė 2 pastumia kontrolinę juostą; reikšmė 3 pastumia abi juostas. Gali pastumti juostą (juostas) iki 99 eilučių. Jeigu parametras P neįrašomas pastumiamia tik kvitų juosta (pagal nutylėjimą) Pvz.: fp.cmdline(44,’2,1’)- pastums kvitų juostą 2 eil. |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER - įvyko klaida. |
| Papildomos sąlygos | Nėra |

| ### Komanda 45. Nukirpti juostą. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(45,’’) |
| Atsakymo formatas | OK,P – komanda atlikta teisingai (taip pat,jei atsakymas OK,F) NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER ,F– įvyko klaida. Pastaba: Auto žirklės gali būti nustatytos 43 komandos pagalba. (žr. 43 komandą) |
| Papildomos sąlygos | Nėra |

| ### Komanda 47. Rodyti tekstą viršutinėje displėjaus eilutėje. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(47,’Tekstas iki 20 simbolių’) |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida, dažniausiai dėl to, kad neatidarytas fiskalinis kvitas. |
| Papildomos sąlygos | Komanda ignoruojama, jei neatidarytas fiska |

linis kvitas.

| ### Komanda 48. Atidaryti fiskalinį kvitą. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(48,’Operatoriaus numeris 1-8,operatoriaus kodas 4-6 skaitmenys,kasos numeris iki 4 skaitmenų,I arba S ’) Pvz.:fp.cmdline(48,‘1,0000,0001,I ’) – atidarys pirmo kasininko su kodu 0000 (pagal nutylėjimą ), išplėstinį fiskalinį kvitą. Pvz.:fp.cmdline(48,‘1,0000,0001,S ’) – atidarys pirmo kasininko su kodu 0000 (pagal nutylėjimą), ekonominį fiskalinį kvitą. (I – išplėstinio pirkėjo kvito spausdinimas. Spausdinama: PVM įplaukos, PVM suma, įplaukos be PVM. Jeigu šis parametras nenurodomas, tai spausdina paprastą kvitą be informacijos apie mokesčius) (S– kompaktiško kvito spausdinimas.Spausdinama tik PVM suma. Jeigu parametras nenurodomas, tai spausdina paprastą kvitą be informacijos apie mokesčius) |
| Atsakymo formatas | OK,0022,0000 – komanda atlikta teisingai 0022 – užregistruota kvitų po paskutinės Z ataskaitos; 0000 – užregistruota fiskalinių kvitų po paskutinės Z ataskaitos. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida. (Turi būti įvestas operatoriaus kodas, jei jo nėra, reikia rašyti 0000, tas pats su kasos numeriu: 0000) |
| Papildomos sąlygos | Komanda ignoruojama, jei: Atidarytas fiskalinis ar nefiskalinis kvitas; Neteisingas operatoriaus kodas ar slaptažodis; Užpildyta Fiskalinė atmintis; Visi PVM tarifai lygūs 0; Parduotas maksimalus dienos kvitų skaičius. |

| ### Komanda 49. Registruoti pardavimą. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(49 ,‘ prekės pavadinimas iki 25 simbolių S2 prekės pavadinimas iki 25 simbolių S1 PVM kodo tarifas (A,B,C,D) pardavimo kaina iki 8 skaitmenų ( 999999.99, suma anuliuojama, kai neigiama kaina) * kiekis iki 8 skaitmenų, antkainio procentas nuo 0 iki 99.99 (neigiama suma - nuolaidos procentas) ’ ) Pvz.: fp.cmdline(49,'aaa'+chr(9)+'A10*10,-10') – čia fiskalinis spausdintuvas įregistruos 10 prekės aaa vienetų pardavimą po 10 Lt, su mokesčių grupe A ir 10 procentų nuolaida. Fp.cmdline(49,’Juoda’+chr(10)+’duona’+chr(9)+’A2.25*2’) – bus įregistruotas Juodos duonos pardavimas, 2 vnt. Po 2,25 Lt A mokesčių grupe. S1 – skyriklis 16-ainėje sistemoje 09 (ASCII 9); S2 –16-ainėje sistemoje 0A (10); Kiekis ir antkainio procentas gali būti nerašomi (pagal nutylėjimą kiekis lygus 1.000, o antkainis 0; kaina*kiekis neturi viršyti 8 skaitmenų.) Pastaba: Jei po kiekio rašomas „;“ tai po jo galima rašyti suminę nuolaidą ar antkainį. Pvz.: fp.cmdline(49,'aaa'+chr(9)+'A10*10;-10') – čia fiskalinis spausdintuvas įregistruos 10 prekės aaa vienetų pardavimą po 10 Lt, su mokesčių grupe A ir 10 Lt nuolaida. | Fp.cmdline(49 ,‘ prekės pavadinimas iki 42 simbolių S2 prekės pavadinimas iki 42 simbolių S1 PVM kodo tarifas (A,B,C,D,E,F) pardavimo kaina iki 8 skaitmenų ( 999999.99, suma anuliuojama, kai neigiama kaina) * kiekis iki 8 skaitmenų, antkainio procentas nuo 0 iki 99.99 (neigiama suma - nuolaidos procentas) ’ ) Pvz.: fp.cmdline(49,'aaa'+chr(9)+'A10*10,-10') – čia fiskalinis spausdintuvas įregistruos 10 prekės aaa vienetų pardavimą po 10 Lt, su mokesčių grupe A ir 10 procentų nuolaida. Fp.cmdline(49,’Juoda’+chr(10)+’duona’+chr(9)+’A2.25*2’) – bus įregistruotas Juodos duonos pardavimas, 2 vnt. Po 2,25 Lt A mokesčių grupe. S1 – skyriklis 16-ainėje sistemoje 09 (ASCII 9); S2 –16-ainėje sistemoje 0A (10); Kiekis ir antkainio procentas gali būti nerašomi (pagal nutylėjimą kiekis lygus 1.000, o antkainis 0; kaina*kiekis neturi viršyti 8 skaitmenų.) Pastaba: Jei po kiekio rašomas „;“ tai po jo galima rašyti suminę nuolaidą ar antkainį. Pvz.: fp.cmdline(49,'aaa'+chr(9)+'A10*10;-10') – čia fiskalinis spausdintuvas įregistruos 10 prekės aaa vienetų pardavimą po 10 Lt, su mokesčių grupe A ir 10 Lt nuolaida. |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida. | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida. |
| Papildomos sąlygos | Komanda ignoruojama, jei: neatidarytas fiskalinis kvitas; Suskaičiuota suma yra neigiama; Jei vieno iš mokesčių suma yra neigiama. | Komanda ignoruojama, jei: neatidarytas fiskalinis kvitas; Suskaičiuota suma yra neigiama; Jei vieno iš mokesčių suma yra neigiama. |

| ### Komanda 50. Mokesčių tarifai pagal nurodytą laikotarpį. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(50,’ laikotarpio pradžia diena mėnuo metai , laikotarpio pabaiga diena mėnuo metai’) Kai nenurodyti parametrai grąžinami galiojantys PVM tarifai. Pvz.: fp.cmdline(50,’111102,121102’) | Fp.cmdline(50,’ laikotarpio pradžia diena mėnuo metai , laikotarpio pabaiga diena mėnuo metai’) Pvz.: fp.cmdline(50,’111102,121102’) |
| Atsakymo formatas | OK,P18,00,00,DT,290902 – komanda atlikta teisingai (P18), 18 – PVM tarifas A, 00 – PVM tarifas B, 00 – PVM tarifas C, DT- PVM tarifas D, 290902 – laikotarpis. OK,F – komanda neįvykdoma, antra parašyta data yra mažesnė už pirmą. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER,P18,00,00,DT,290902 arba ER,F – įvyko klaida. (Dažniausiai neteisingai suvesti duomenys arba sintaksės klaida.) | OK – komanda atlikta teisingai NO – nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida. (Dažniausiai neteisingai suvesti duomenys arba sintaksės klaida.) |
| Papildomos sąlygos | Nėra | Nėra |

| ### Komanda 51. Tarpinė suma. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(51, ‘P S,N ’) P – jei “1” spausdinama tarpinė suma, jei “0” – ne; S – jei “1” rodoma displėjuje tarpinė suma, jei “0” – ne; N – skaičiuojamas antkainio procentas nuo 0 iki 99.00 (neigiama suma nuolaidos procentas). Pvz.: fp.cmdline(51, ’11,0’) – spausdina ir rodo tarpinę sumą, antkainio procentas = nuliui Pastaba: Jei po S rašomas „;“ tai po jo galima rašyti suminę nuolaidą ar antkainį. Pvz.: fp.cmdline(51, ’11;5’) – spausdina ir rodo tarpinę sumą, antkainis = 5 Lt. |
| Atsakymo formatas | OK,+0010(A įplaukų suma),+0020(B įplaukų suma)… - komanda atlikta teisingai. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Komanda ignoruojama, jei: neatidarytas fiskalinis kvitas. |

| ### Komanda 52. Registruoti pardavimą ir parodyti displėjuje. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(52,’prekės pavad. iki 20 simbolių S1 PVM kodo tarifas (A,B,C,D) pardav. kaina iki 8 skait. (999999.99, anuliuojama, kai neigiama kaina)* kiekis iki 8 skaitmenų, antkainio procentas nuo 0 iki 99.00 (neigiama suma nuolaidos procentas)’) S1 skyriklis 16-ainėje sistemoje 09 (ASCII9) Pvz.: fp.cmdline(52, ‘Duona'+chr(9)+'A1.35*10') –aparatas parduos 10 Duonos vienetų po 1,35Lt ir parodys ekrane. *Kiekio ir kainos sandauga neturi viršyti 8 skaitmenų. Pastaba: Jei po kiekio rašomas „;“ tai po jo galima rašyti suminę nuolaidą ar antkainį. Pvz.: fp.cmdline(52, ‘Duona'+chr(9)+'A1.35*10; -5') –aparatas parduos 10 Duonos vienetų po 1,35Lt su 5 Lt nuolaida ir parodys ekrane. | Fp.cmdline(52,’prekės pavad. iki 20 simbolių S1 PVM kodo tarifas (A,B,C,D,E,F) pardav. kaina iki 8 skait. (999999.99, anuliuojama, kai neigiama kaina)* kiekis iki 8 skaitmenų, antkainio procentas nuo 0 iki 99.00 (neigiama suma nuolaidos procentas)’) S1 skyriklis 16-ainėje sistemoje 09 (ASCII9) Pvz.: fp.cmdline(52, ‘Duona'+chr(9)+'A1.35*10') –aparatas parduos 10 Duonos vienetų po 1,35Lt ir parodys ekrane. *Kiekio ir kainos sandauga neturi viršyti 8 skaitmenų. Pastaba: Jei po kiekio rašomas „;“ tai po jo galima rašyti suminę nuolaidą ar antkainį. Pvz.: fp.cmdline(52, ‘Duona'+chr(9)+'A1.35*10; -5') –aparatas parduos 10 Duonos vienetų po 1,35Lt su 5 Lt nuolaida ir parodys ekrane. |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Komanda ignoruojama, jei: neatidarytas fiskalinis kvitas; Suskaičiuota suma yra neigiama; Jei vieno iš mokesčių suma yra neigiama. | Komanda ignoruojama, jei: neatidarytas fiskalinis kvitas; Suskaičiuota suma yra neigiama; Jei vieno iš mokesčių suma yra neigiama. |

| ### Komanda 53. Mokėjimo komanda. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(53,’pirmos eilutės tesktas S2 antros eilutės tekstas S1 MODE mokama suma (999999.99)’) MODE: mokant grynais “P”; mokant į kreditą “N”; mokant kortele “C”; mokant čekiais “D”; mokant Eurais (ar kita nustatyta valiuta) “E’, grąža mokama Litais; mokant Eurais (ar kita nustatyta valiuta) “e”, grąža mokama taip pat eurais (ar kita nustatyta valiuta). S1 – skyriklis 16 sistemoje 09 (ASCII 9); S2 –16 sistemoje 0A (10) Pvz.: fp.cmdline(53,’Mokėti’+chr(9)+’P10.20’) – mokama 10 Lt 20 ct suma grynais. Pvz.: fp.cmdline(53, ‘Mokėti’+chr(9)+’E10.20’) – mokama 10 eurų 20 ct suma grynais, grąža mokama Litais. PASTABA. Tekstas prie mokejimo komandos yra iki 25 simbolių | Fp.cmdline(53,’pirmos eilutės tesktas S2 antros eilutės tekstas S1 MODE mokama suma (999999.99)’) MODE: mokant grynais “P”; mokant į kreditą “N”; mokant kortele “C”; mokant čekiais “D”; mokant Eurais (ar kita nustatyta valiuta) “E’, grąža mokama Litais; mokant Eurais (ar kita nustatyta valiuta) “e”, grąža mokama taip pat eurais (ar kita nustatyta valiuta). “I”, “J”, “K”, “L” – papildomi mokėjimo tipai kurių pavadinimus galima nustatyti 85 komandos pagalba. S1 – skyriklis 16 sistemoje 09 (ASCII 9); S2 –16 sistemoje 0A (10) Pvz.: fp.cmdline(53,’Mokėti’+chr(9)+’P10.20’) – mokama 10 Lt 20 ct suma grynais. Pvz.: fp.cmdline(53, ‘Mokėti’+chr(9)+’E10.20’) – mokama 10 eurų 20 ct suma grynais, grąža mokama Litais. |
| Atsakymo formatas | OK,R+000550 – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER,R+000550 – įvyko klaida | OK,R+000550 – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER,R+000550 – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Komanda ignoruojama, jei: neatidarytas fiskalinis kvitas; Suskaičiuota suma yra neigiama; Jei vieno iš mokesčių suma yra neigiama Jei stalčiuje neužtenka atitinkamos valiutos grynųjų pinigų grąžai mokėti. | Komanda ignoruojama, jei: neatidarytas fiskalinis kvitas; Suskaičiuota suma yra neigiama; Jei vieno iš mokesčių suma yra neigiama Jei stalčiuje neužtenka atitinkamos valiutos grynųjų pinigų grąžai mokėti. |

| ### Komanda 54. Spausdinti tekstą fiskaliniame kvite. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(54,’Tekstas iki 30 simbolių’) Išspausdina tekstą po PVM mokėtojo kodo, jei komanda paleista iš karto po fiskalinio kvito atidarymo. | Fp.cmdline(54,’Tekstas iki 42 simbolių’) Išspausdina tekstą po PVM mokėtojo kodo, jei komanda paleista iš karto po fiskalinio kvito atidarymo. |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Komanda ignoruojama, jei neatidarytas fiskalinis kvitas. | Komanda ignoruojama, jei neatidarytas fiskalinis kvitas. |

| ### Komanda 56. Fiskalinio kvito uždarymas. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(56,’’) |
| Atsakymo formatas | OK,0033,0010 – komanda atlikta teisingai, 0033 - užregistruota kvitų po paskutinės Z ataskaitos, 0010 - užregistruota fiskalinių kvitų po paskutinės Z ataskaitos. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Komanda ignoruojama, jei: Neatidarytas fiskalinis kvitas; 53 komanda sėkmingai neįvykdyta; fiskalinio kvito visa mokama suma užregistruota 53 komanda. |

| ### Komanda 57. Fiskalinio kvito anuliavimas (nefiskalinio kvito uždarymas) |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(57,’’) |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai, t.y. anuliuotas fiskalinis kvitas OK, 0012 – komanda atlikta teisingai, buvo atidarytas nefiskalinis kvitas, komanda jį uždarė (0012 – nefiskalinių kvitų skaičius po paskutinės Z ataskaitos) NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Komanda ignoruojama, jei: Neatidarytas fiskalinis kvitas |

| ### Komanda 58. Programuotų prekių (PLU) pardavimų registravimas. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(58,’ programuotos prekės (PLU) kodas (nuo 1 iki 9999, anuliavimas su ženklu “-“)*registruojamas kiekis (pagal nutylėjimą 1.000) , nuolaidos ar antkainio procentas (su ženklu “-“ nuolaida iki 99.00)’) Pvz.: fp.cmdline(58,'1000*100.000,0') – registruojamas prekės su kodu 1000 100 vienetų pardavimas su 0% nuolaida. Fp.cmdline(58,'-1000,0') – anuliuota prekė su kodu 1000 ir 0% nuolaida. Pastaba: Anuliavimo antkainis ar nuolaida turi atitikti registruotos prekės antkainiui ar nuolaidai. Pastaba: Jei po kiekio rašomas „;“ tai po jo galima rašyti suminę nuolaidą ar antkainį. PVZ: fp.cmdline(58,'1000*100.000;-5') – registruojamas prekės su kodu 1000 100 vienetų pardagvimas su 5 Lt nuolaida. |
| Atsakymo formatas | OK,P – komanda atlikta teisingai, P - tokia prekė yra sąraše NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – bendra klaida ER,F – klaida, nes tokios prekės nėra atmintyje. Prekės pagal PLU kodą sukūrimas – 107 komanda. (žr. pavyzdžius) |
| Papildomos sąlygos | Komanda ignoruojama, jei: Neatidarytas fiskalinis kvitas; Anuliavimo atveju, registruotas tos prekės kiekis kvite mažesnis. |

| ### Komanda 61. Datos ir laiko nustatymas. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(61,’diena-menuo-metai valandos:minutės:sekundės’) Pvz.: fp.cmdline(61,’12-11-02 08:30:30’) |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Metų darbinis intervalas nuo 1999 iki 2098. Komanda ignoruojama, jei: Po Z ataskaitos užregistruotas bent vienas pardavimas. |

| ### Komanda 62. Spausdintuvo data ir laikas. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(62,’’) |
| Atsakymo formatas | OK,08-11-02 14:26:19- atlikta teisingai, parodo datą ir spausdintuvo laiką. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER,08-11-02 14:26:19 – įvyko klaida. |
| Papildomos sąlygos | Metų darbinis intervalas nuo 1999 iki 2098. |

| ### Komanda 63. Rodyti displėjuje datą ir laiką. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(63,’’) |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Metų darbinis intervalas nuo 1999 iki 2098. |

| ### Komanda 64. Paskutinės ataskaitos dienos įplaukų sumos. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(64,’ ’) | Fp.cmdline(64,’ ’) |
| Atsakymo formatas | OK,0008,+0..0,+0..06000,+0..0,+0..0,+0..0,121102 – komanda atlikta teisingai 0008 – fiskalinės ataskaitos numeris +0..0 - rezervuota (visuomet +000000000000) +0..06000 - A įplaukų suma; +0..0 – B įplaukų suma; +0..0 – C įplaukų suma; +0..0 – D įplaukų suma; 121102 – fiskalinės ataskaitos data (diena, menuo, metai) NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida | OK,0008,+0..06000,+0..05000,+0..01000,+0..0,+0..0,+0..0,+0..0,121102 – komanda atlikta teisingai 0008 – fiskalinės ataskaitos numeris +0..06000 – iš viso įplaukų; +0..05000 - A įplaukų suma; +0..01000 – B įplaukų suma; +0..0 – C įplaukų suma; +0..0 – D įplaukų suma; +0..0 – E įplaukų suma; +0..0 – F įplaukų suma; 121102 – fiskalinės ataskaitos data (diena, menuo, metai) NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra | Nėra |

| ### Komanda 65. Dienos įplaukų sumos. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(65,’ ’) | Fp.cmdline(65,’ ’) |
| Atsakymo formatas | OK,+0..06000,+0..0,+0..0,+0..0 – komanda atlikta teisingai +0..06000 – iš viso įplaukų; +0..06000 - A įplaukų suma; +0..0 – B įplaukų suma; +0..0 – C įplaukų suma; +0..0 – D įplaukų suma; 121102 – fiskalinės ataskaitos data (diena, menuo, metai) NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida | OK,+0..06000,+0..05000,+0..01000,+0..0,+0..0,+0..0,+0..0 – komanda atlikta teisingai +0..06000 – iš viso įplaukų; +0..05000 - A įplaukų suma; +0..01000 – B įplaukų suma; +0..0 – C įplaukų suma; +0..0 – D įplaukų suma; +0..0 – E įplaukų suma; +0..0 – F įplaukų suma; NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra | Nėra |

| ### Komanda 67. Dienos skaitiklių informacija. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(67,’’) |
| Atsakymo formatas | OK,+0..09270,+0..0,+0..0,0014,0038 – komanda atlikta teisingai. +0..09270 – iš viso įplaukų; kiti du skaičiai rezervuoti, 0014 - fiskalinių kvitų kiekis, 0038 - bendras kvitų kiekis NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida. |
| Papildomos sąlygos | Nėra |

| ### Komanda 68. Laisvos vietos likutis FA. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(68,’’) |
| Atsakymo formatas | OK,1484,1484 – komanda atlikta teisingai, 1484 – galimų(liko) ataskaitų FA kiekis NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra |

| ### Komanda 69. Dienos ataskaita. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(69,’T’) T – kai reikšmė 1 – spausdinama finansinė dienos ataskaita 2 – spausdinama tarpinė dienos ataskaita (nenurodant pinigų įdėjimo ir išėmimo sumų); 3 – spausdinama tarpinė dienos ataskaita (ši ataskaita automatiškai spausdinama laikant nuspaudus jungiklį JOURNAL įjungiant FS). Pvz.: fp.cmdline(69,’1’) – išspaudinama dienos finansinė ataskaita. * Po šios komandos faile FISCAL.DBF kaupiami duomenys apie mokėjimų tipus, po komandų 73,79,94,95 galima atspausdinti mokėjimų sumų ataskaitą už periodą. | Fp.cmdline(69,’T’) T – kai reikšmė 1 – spausdinama finansinė dienos ataskaita 2 – spausdinama tarpinė dienos ataskaita (nenurodant pinigų įdėjimo ir išėmimo sumų); 3 – spausdinama tarpinė dienos ataskaita (ši ataskaita automatiškai spausdinama laikant nuspaudus jungiklį JOURNAL įjungiant FS). Pvz.: fp.cmdline(69,’1’) – išspaudinama dienos finansinė ataskaita. * Po šios komandos faile FISCAL.DBF kaupiami duomenys apie mokėjimų tipus, po komandų 73,79,94,95 galima atspausdinti mokėjimų sumų ataskaitą už periodą. |
| Atsakymo formatas | OK,0062,+0..0100,+0..085,+0..0,+0..0 – komanda atlikta teisingai, 0062 - fiskalinės dienos ataskaitos numeris, 0..0100 – iš viso įplaukų, +0..085 – A įplaukų suma, paskutiniai du skaičiai – kitų mokesčių grupių įplaukos. Apyvartoje paskutiniai du skaitmenys aprašo centus. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida | OK,0062,+0..0300,+0..0100,+0..0200,+0..0, +0..0,+0..0,+0..0, – komanda atlikta teisingai, 0062 - fiskalinės dienos ataskaitos numeris, +0..0300 – iš viso įplaukų, +0..0100 – A įplaukų suma, +0..0200 – B įplaukų suma, ir kitų mokesčių grupių įplaukos. Apyvartoje paskutiniai du skaitmenys aprašo centus. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Komanda nevykdoma kai: Atidarytas fiskalinis režimas; Atidarytas nefiskalinis režimas. | Komanda nevykdoma kai: Atidarytas fiskalinis režimas; Atidarytas nefiskalinis režimas; Nesutampa CRC32 kontrolinė suma. |

| ### Komanda 70. Pinigų įdėjimas ir išėmimas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(70,’T(+)įdėjimo ar (-)išėmimo suma, papildomas tekstas iki 32 simbolių’ ) Kai T parametras lygus E - tada bus įdėta ar išimta pinigų suma eurais (ar kita nustatyta valiuta). Kai T lygus G – tada bus įdėta ar išimta pinigų suma grąžinimui. Kai T lygus A – tada bus grąžinta ar išimta pinigų suma avansui. Pvz.:fp.cmdline(70,’+10,Įdedama pinigų suma’) – įdedame į kasą 10 Lt Fp.cmdline(70,’-10,Įdedama pinigų suma’’) – išimame iš kasos 10 Lt Fp.cmdline(70,’E+15.20,Įdedama pinigų suma’’) – įdedame į kasą 15 eurų 20 ct (ar kt. valiutos) Fp.cmdline(70,’E-15.20,Įdedama pinigų suma’’) – išimame iš kasos 15 eurų 20 ct (ar kt. valiutos) | Fp.cmdline(70,’T(+)įdėjimo ar (-)išėmimo suma, papildomas tekstas iki 42 simbolių’ ) Kai T parametras lygus E - tada bus įdėta ar išimta pinigų suma eurais (ar kita nustatyta valiuta). Kai T lygus G – tada bus įdėta ar išimta pinigų suma grąžinimui. Kai T lygus A, B – tada bus grąžinta ar išimta pinigų suma avansui grynais. Kai T lygus C – tada bus grąžinta ar išimta pinigų suma avansui kortele. Kai T lygus X, F – tada bus įdėta ar išimta pinigų suma eurais. G, A, B, C operacijų pavadinimus spausdinamus kvite galima keisti 85 komandos pagalba Pvz.:fp.cmdline(70,’+10,Įdedama pinigų suma’) – įdedame į kasą 10 Lt Fp.cmdline(70,’-10,Įdedama pinigų suma’’) – išimame iš kasos 10 Lt Fp.cmdline(70,’E+15.20,Įdedama pinigų suma’’) – įdedame į kasą 15 eurų 20 ct (ar kt. valiutos) Fp.cmdline(70,’E-15.20,Įdedama pinigų suma’’) – išimame iš kasos 15 eurų 20 ct (ar kt. valiutos) |
| Atsakymo formatas | OK,P,+0..01000,+0..01000,+0..0 – šiuo atveju mes įdedame į kasą 10Lt +0..01000 – pinigų suma stalčiuje, +0..01000 – įdėta pinigų suma, +0..0 – išimta pinigų suma OK,P,+0..0,+0..01000,+0..01000 – šiuo atveju mes išimame iš kasos 10Lt, joje ir buvo 10 Lt +0..00 – pinigų suma stalčiuje, +0..01000 – įdėta pinigų suma, +0..01000 – išimta pinigų suma NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida | OK,P,+0..01000,+0..01000,+0..0 – šiuo atveju mes įdedame į kasą 10Lt +0..01000 – pinigų suma stalčiuje, +0..01000 – įdėta pinigų suma, +0..0 – išimta pinigų suma OK,P,+0..0,+0..01000,+0..01000 – šiuo atveju mes išimame iš kasos 10Lt, joje ir buvo 10 Lt +0..00 – pinigų suma stalčiuje, +0..01000 – įdėta pinigų suma, +0..01000 – išimta pinigų suma NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Klaida indikuojama, jei: Pradėtas fiskalinis ar nefiskalinis režimas; Išimama suma didesnė nei yra grynų pinigų. | Klaida indikuojama, jei: Pradėtas fiskalinis ar nefiskalinis režimas; Išimama suma didesnė nei yra grynų pinigų. |

| ### Komanda 71. FS testo spausdinimas. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(71,’ ’) |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Klaida indikuojama, jei: Pradėtas fiskalinis ar nefiskalinis režimas. |

| ### Komanda 72. Fiskalizavimas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(72,’ unikalus FS numeris (8 baitai,dvi raidės - IE ir 6 skaitmenys) , PVM mokėtojo kodas - šis parametras nenaudojamas pirmo fiskalizavimo metu. ’) | Fp.cmdline(72,’ unikalus FS numeris (8 baitai,dvi raidės - IG ir 6 skaitmenys) , PVM mokėtojo kodas - šis parametras nenaudojamas pirmo fiskalizavimo metu. ’) |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Klaida indikuojama, jei: Komanda vykdyta daugiau kaip 8 kartus; Pradėtas fiskalinis ar nefiskalinis kvitas; Po paskutinės Z ataskaitos užregistruoti pardavimai; Visi PVM tarifai nuliniai; Neteisingas unikalaus numerio formatas; Neteisingas PVM mokėtojo kodo formatas. | Klaida indikuojama, jei: Komanda vykdyta daugiau kaip 8 kartus; Pradėtas fiskalinis ar nefiskalinis kvitas; Po paskutinės Z ataskaitos užregistruoti pardavimai; Visi PVM tarifai nuliniai; Neteisingas unikalaus numerio formatas; Neteisingas PVM mokėtojo kodo formatas. |

| ### Komanda 73. Išsami ataskaita iš FA pagal ataskaitų numerius. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(73,’ pradinė laikotarpio fiskalinė ataskaita , galutinė laikotarpio fiskalinė ataskaita ’) Pvz.: fp.cmdline(73,’1,12’) – atspausdins nuo 1 iki 12 dienos ataskaitas |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Klaida indikuojama, jei: Pradėtas fiskalinis ar nefiskalinis režimas; Spausdintuvas nefiskalizuotas. |

| ### Komanda 74. Statuso užklausa. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(74,’’) Kiekvieno atsakymo baito reikšmes galima gauti su .Status komanda. |
| Atsakymo formatas | OK,€€€€€€ (statuso baitai) –komanda įvykdyta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER,€€€€€€ (statuso baitai) – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra |

| ### Komanda 76. Fiskalinio statuso komanda. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(76,’ nebūtinas parametras T’) Kai nurodytas pateikiama suma nnn.nn. |
| Atsakymo formatas | OK,0,0000,+0..0 – komanda įvykdyta teisingai 0 -fiskalinio statuso bitas. 1 – atidarytas fiskalinis arba nefiskalinis kvitas, 0 – ne; 0000 - paskutiniame kvite užregistruotų prekių skaičius; +0..0 - paskutiniame kvite užregistruota suma NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER,0,0000,+0..0 – įvyko klaida ( pirmas skaičius -fiskalinio statuso bitas. 1 – atidarytas fiskalinis arba nefiskalinis kvitas, 0 – ne; antras skaičius - paskutiniame kvite užregistruotų prekių skaičius; trečias skaičius - paskutiniame kvite užregistruota suma) |
| Papildomos sąlygos | Nėra |

| ### Komanda 79. Suminė ataskaita iš FA už laikotarpį. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(79,’ laikotarpio pradžia diena,mėnuo ir metai, laikotarpio pabaiga diena,mėnuo ir metai’) Pvz.: fp.cmdline(79,’111102,121102’) |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Klaida indikuojama, jei: Pradėtas fiskalinis ar nefiskalinis kvitas Spausdintuvas nefiskalizuotas. |

| ### Komanda 83. Dešimtainio taško, valiutos pavadinimo ir mokesčių tarifų kiekio nustatymas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(83,’ reikšmė nuo “0” iki “3”(funkcinės prasmės neturi), reikšmė 0 arba 2(nusakanti dešimtainio taško vietą), valiutos pavadinimas iki 5 simbolių, uždraustų mokesčių tarifų skaičius. (uždrausti skaičiuojami šia eilės tvarka D,C,B ir A)’) Pvz.: fp.cmdline(83,'0,2,Lt,0') – du ženklai po kablelio, valiuta – Lt, uždraustų mokesčių tarifų skaičius -0 | Fp.cmdline(83,’ reikšmė nuo “0” iki “2”(kai „2“ - bus 4 skaičiai po kablelio), reikšmė 0 arba 2(nusakanti dešimtainio taško vietą), valiutos pavadinimas iki 5 simbolių, aktyvūs-uždrausti mokesčių tarifai (6 bitai nusakantys kiekvieno mokesčio būklę, 1 – įjungtas, 0 - išjungtas), mokesčio A dydis, mokesčio B dydis, C, D, E, mokesčio F dydis’) Pvz.: fp.cmdline(83,'0,2,Lt,111000,18,0,5,0,0,0') – du ženklai po kablelio, valiuta – Lt, aktyvūs komesčiai A,B,C kurių dydžiai 18, 0 ir 5) |
| Atsakymo formatas | OK,00,02,pavad,01 – komanda atlikta teisingai 00 reikšmė nuo “0” iki “3”,funkcinės prasmės neturi. 02 reikšmė 0 arba 2, nusakanti dešimtainio taško vietą. Pavad - valiutos pavadinimas iki 5 simbolių. 01 - uždraustų mokesčių tarifų skaičius. Skaičiuojami D,C,B ir A tvarka NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER,00,02,pavad,01 – įvyko klaida | OK,00,02,pavad,111000,18,0,5,0,0,0 – komanda atlikta teisingai 00 reikšmė nuo “0” iki “3”,funkcinės prasmės neturi. 02 reikšmė 0 arba 2, nusakanti dešimtainio taško vietą. Pavad - valiutos pavadinimas iki 5 simbolių. 111000 – uždrausti/aktyvūs mokesčių tarifai skaičius. 18,0,5,0,0,0 – A,B,C,D,E,F mokesčių tarifų dydžiai. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Klaida indikuojama, jei: Po paskutinės Z ataskaitos yra užregistruoti pardavimai; Ši komanda įvykdyta daugiau kaip 16 kartų | Klaida indikuojama, jei: Po paskutinės Z ataskaitos yra užregistruoti pardavimai; Ši komanda įvykdyta daugiau kaip 16 kartų |

| ### Komanda 84. Brūkšninio kodo spausdinimas kvite. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(84,’T,D’) T reikšmės: “1” – br. kodas EAN8, tada vietoj D užrašomas 7 skaitmenų kodas “2” – br. kodas EAN13, tada vietoj D užrašomas 12 skaitmenų kodas “3” – br. kodas Code128, tada vietoj D užrašomi simboliai ASCII kodu nuo 32 iki 127 (maksimalus ilgis – nuo 15 iki 30 simbolių (jei visi simboliai - skaičiai)). Pvz.: fp.cmdline(84,’1,2546325’) – atsispausdins brūkšninis kodas EAN8. |  |  |  |  |  |  |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai, brūkšninis kodas atsispausdino; NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |  |  |  |  |  |  |
| Papildomos sąlygos | Turi būti atidarytas fiskalinis ar nefiskalinis kvitas |  |  |  |  |  |  |

| ### Komanda 85. Mokėjimo tipų ir įdėjimų/išėmimų pavadinimų keitimas (tik FP-1000) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(85,’T,D’) T įdėjimo/išėmimo arba apmokėjimo tipas. Reikšmės: “G” – gražinimo įdėjimo pavadinimas. “G-“ – gražinimo išėmimas pavadinimas. “A”, “B”, “C” – avansų įdejimo pavadinimai. “A-“, “B-“, “C-“ – avansų išėmimo pavadinimai. “I”, “J”, “K”, “L”, „X“, „F“ – apmokėjimų pavadinimai(„X“, „F“- Eurais) D – pavadimo tekstas iki 32 simbolių. Pvz.: fp.cmdline(85,’B-,Avansas kortele’) |  |  |  |  |  |  |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai; NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |  |  |  |  |  |  |
| Papildomos sąlygos | Vykdoma po Z ataskaitos prieš bet kokią fiskalinę operaciją. |  |  |  |  |  |  |

| ### Komanda 89. Fiskalinės atminties testavimas. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(89, ‘pastovi reikšmė T. Bet kokia kita reikšmė ignoruojama’) |
| Atsakymo formatas | OK,P,40 – komanda atlikta teisingai (P – komanda įvykdyta be klaidų, F – komanda neįvykdyta, 40 - likusių laisvų FA testavimų kiekis) NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER,F,40 – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Klaida indikuojama, jei: Parametras Likusių laisvų FA testavimo kiekis<>pastovi reikšmė FA testuota šia komanda daugiau 40 kartų. |

| ### Komanda 90. Grąžinama diagnostikos informacija. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(90, ‘Reikšmė’) Reikšmė: galima įvesti 0 arba 1, skiriasi tuo, kad įvedus 1, atsakyme pateikiama darbo programos CRC suma, o jei 0, ne. Pvz.: fp.cmdline(90,’1’) | Fp.cmdline(90, ‘Reikšmė’) Reikšmė: galima įvesti 0 arba 1, skiriasi tuo, kad įvedus 1, atsakyme pateikiama darbo programos CRC suma, o jei 0, ne. Pvz.: fp.cmdline(90,’1’) |
| Atsakymo formatas | OK,1.20Lt 140602 1520,1515,1101,7,IE100002,100002 - komanda atlikta teisingai 1.20 – darbo programos versija; 140602 – darbo programos sukūrimo data; 1520– darbo programos sukūrimo laikas; 1515 – darbo programos CRC suma; 1101 – spausdintuvo nustatymo parametrai; 7– šalies kodas [Lietuvos kodas 7]; IE100002 – spausdintuvo unikalus numeris; 100002 – spausdintuvo FA numeris. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida | OK, FP-1000, 2.00LT 09FEB05, FFFF, 110001111, IG200001, 00200001 - komanda atlikta teisingai FP-1000 – spausdintuvo tipas 2.00 LT – darbo programos versija; 09FEB05 – darbo programos sukūrimo data; FFFF – darbo programos CRC suma; 11000111 – spausdintuvo nustatymo parametrai; IE100002 – spausdintuvo unikalus numeris; 00100002 – spausdintuvo FA numeris. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra | Nėra |

| ### Komanda 91. Serijos numerio ir fiskalinio numerio programavimas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(91,’šalies kodas, IE+FS serijos numeris (6 skaičiai), FS rėmo numeris(8 skaičiai)’) Pvz.:fpcmdline(91,’7,IE100004;00100004’) | Fp.cmdline(91,’IG+FS serijos numeris (6 skaičiai)’) Pvz.:fpcmdline(91,'IG200004’) |
| Atsakymo formatas | OK,P – komanda įvykdyta teisingai (P tai komanda įvykdyta be klaidų, F – komanda neįvykdyta.) NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER,F – įvyko klaida, komanda neįvykdyta | OK,P – komanda įvykdyta teisingai (P tai komanda įvykdyta be klaidų, F – komanda neįvykdyta.) NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER,F – įvyko klaida, komanda neįvykdyta |
| Papildomos sąlygos | Klaida indikuojama, jei: FA neformatuota; serijos numeris jau įrašytas. | Klaida indikuojama, jei: FA neformatuota; serijos numeris jau įrašytas. |

| ### Komanda 92. Fiskalinio modulio numerio programavimas (Tik FP-1000) |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(92,’numeris’) |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra |

| ### Komanda 93. Dienos pritaikytų nuolaidų ir antkainių sumų nuskaitymas. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(93,’’) |
| Atsakymo formatas | OK,0002.00,0010.00,0001.00,0003.00 – komanda atlikta teisingai 0002.00 – pritaikytų nuolaidų skaičius 0010.00 – pritaikytų nuolaidų suma 0001.00 – pritaikytų antkainių skaičius 0003.00 – pritaikytų antkainių suma NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra |

| ### Komanda 94. Išsami ataskaita iš FA už laikotarpį. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(94,’laikotarpio pradžia diena mėnuo metai, lakotarpio pabaiga diena mėnuo metai’) Pvz.: fp.cmdline(94,’111102,121102’) |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Klaida indikuojama, jei: Pradėtas fiskalinis ar nefiskalinis kvitas Spausdintuvas nefiskalizuotas. |

| ### Komanda 95. Suminė ataskaita iš FA pagal ataskaitų numerius. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(95, ‘ pradinė laikotarpio fiskalinė ataskaita, galutinė laikotarpio fiskalinė ataskaita’) |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Klaida indikuojama, jei: Pradėtas fiskalinis ar nefiskalinis režimas; Spausdintuvas nefiskalizuotas. |

| ### Komanda 96. Mokesčių tarifų programavimas. (tik FP-550) |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(96,’ PVM tarifas A, PVM tarifas B, PVM tarifas C, PVM tarifas D ’) Pvz: fp.cmdline(96,’18.00,10.00,15.62,25.56’) PASTABA: Mokesčių tarifų programavimas FP-1000 spausdintuvui atliekas 83 komandos pagalba. |
| Atsakymo formatas | OK,P – komanda įvykdyta teisingai (P tai komanda įvykdyta be klaidų, F – komanda neįvykdyta) NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER,F – įvyko klaida, komanda neįvykdyta |
| Papildomos sąlygos | Komanda vykdoma tik: Po Z ataskaitos neregistruotas nei vienas pardavimas; Iš viso 16 kartų. |

| ### Komanda 97. Mokesčių tarifų nuskaitymas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(97,’’) | Fp.cmdline(97,’’) |
| Atsakymo formatas | OK,18,10,15.62,25.56 – atlikta teisingai (skaičiai – mokesčių tarifai) NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida | OK,18,0,5,0,0,0 – atlikta teisingai (skaičiai – mokesčių tarifai) NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida (skaičiai – mokesčių tarifai) |
| Papildomos sąlygos | Nėra | Nėra |

| ### Komanda 98. PVM mokėtojo kodo įvedimas. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(98,’PVM kodas (14 ženklų)’) |
| Atsakymo formatas | OK,P – komanda įvykdyta teisingai (P tai komanda įvykdyta be klaidų, F – komanda neįvykdyta) NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER,F – įvyko klaida, komanda neįvykdyta |
| Papildomos sąlygos | Ši komanda lietuviškoje versijoje nenaudojama. |

| ### Komanda 99. PVM mokėtojo kodo nuskaitymas. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(99,’’) |
| Atsakymo formatas | OK,LT123456789012,PVM MOK. KODAS – komanda atlikta teisingai (LT123456789012 – PVM kodas) NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra |

| ### Komanda 100. Indikuoti tekstą displėjuje. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(100, ‘tekstas iki 40 simbolių’) |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Komanda draudžiama atidarius fiskalinį kvitą. |

| ### Komanda 101. Operatoriaus kodo įvedimas. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(101,’operatoriaus numeris (1-8) , senas operatoriaus kodas (4-6 skaitmenų), naujas operatoriaus kodas (4-6 skaitmenų)’) Pvz.: fp.cmdline(101,’1,0000,1111’) – įvedamas 1-mo operatoriaus kodas 1111 vietoj 0000. |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Komanda nevykdoma kai: Atidarytas fiskalinis režimas; Atidarytas nefiskalinis režimas; Neteisingas senas operatoriaus kodas. |

| ### Komanda 102. Operatoriaus vardo įvedimas. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(102,’operatoriaus numeris (1-8) , operatoriaus kodas (4-6 skaitmenų), operatoriaus vardas (iki 24 raidžių)’); Pvz.: fp.cmdline(102,’1,1111,Juozas’) – įvedame 1-mo operatoriaus su kodu 1111 vardą - Juozas |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Komanda nevykdoma kai: Atidarytas fiskalinis režimas; Atidarytas nefiskalinis režimas; Neteisingas operatoriaus kodas. |

| ### Komanda 103. Kvito sumos pagal mokesčių tarifus. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(103,’’) | Fp.cmdline(103,’’) |
| Atsakymo formatas | OK,0,+0..0,+0..0,+0..0,+0..0,0 – komanda atlikta teisingai kai 1 reikšmė 1 papildomi pardavimai galimi, kai 0 – negalimi; 2 reikšmė – apyvarta mokesčiu A 3 reikšmė – apyvarta mokesčiu B 4 reikšmė– apyvarta mokesčiu C 5 reikšmė– apyvarta mokesčiu D 6 – kai reikšmė 1 išplėstinis kvito formatas, kai 0 – priešingu atveju Apyvartoje paskutiniai du skaitmenys aprašo centus. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER, 0,+0..0,+0..0,+0..0,+0..0,0 – įvyko klaida | OK,0,+0..0,+0..0,+0..0,+0..0,+0..0,+0..0,0 – komanda atlikta teisingai kai 1 reikšmė 1 papildomi pardavimai galimi, kai 0 – negalimi; 2 reikšmė – apyvarta mokesčiu A 3 reikšmė – apyvarta mokesčiu B 4 reikšmė– apyvarta mokesčiu C 5 reikšmė– apyvarta mokesčiu D 6 reikšmė– apyvarta mokesčiu D 7 reikšmė– apyvarta mokesčiu D 8 – kai reikšmė 1 išplėstinis kvito formatas, kai 0 – priešingu atveju Apyvartoje paskutiniai du skaitmenys aprašo centus. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER, 0,+0..0,+0..0,+0..0,+0..0,0 – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra | Nėra |

| ### Komanda 104. Operatorių pardavimo duomenų ištrynimas. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(104,’ operatoriaus numeris (1-8), operatoriaus kodas (4-6 skaitmenys)’) Pvz.: fp.cmdline(104,’1,1111’) – ištrinami 1 operatoriaus su kodu 1111 pardavimo duomenys |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Komanda nevykdoma kai: Atidarytas fiskalinis režimas; Atidarytas nefiskalinis režimas; Neteisingas operatoriaus kodas. |

| ### Komanda 105. Operatorių ataskaita. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(105,’’) |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Ataskaita nespausdinama, kai pradėtas fiskalinis arba nefiskalinis kvitas. |

| ### Komanda 106. Atidaryti stalčių. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(106,’ stalčiaus atidarymo impulso ilgis nuo 5 iki 25 msek’) Pagal nutylėjimą po nulinimo 15 msek. arba paskutinio siųsto impulso ilgis. |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra |

### Komanda 107. Programuotos prekės (PLU) aprašymas ir nuskaitymas.

| Programuotos prekės (PLU) sukūrimas. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(107,’ P vienas iš keturių PVM tarifų (A,B,C,D) prekės kodas (iki 9999), prekės kaina (iki 999999.99), prekės pavadinimas (iki 25 simbolių)’) Pvz.: fp.cmdline(107,’PA1000,10.00,Duona’) |
| Atsakymo formatas | OK,999 – komanda atlikta teisingai (999 – Likutis laisvų vietų programuotoms prekėms įrašyti atmintyje.) NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Komanda nevykdoma kai: Atidarytas fiskalinis kvitas. |

| Programuotos prekės (PLU) pašalinimas. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(107,’ D pirmos šalinamos prekės kodas, paskutinės šalinamos prekės kodas’) Pvz.:fp.cmdline(107,’D1000’)- pašalins prekę su kodu 1000 (Pašalina prekes pagal sąrašą ) Paskutinės pašalinamos prekės kodo galima nenurodyti. Pašalinamos tik tos prekės, kuriomis po paskutinės Z ataskaitos nebuvo registruoti pardavimai. |
| Atsakymo formatas | OK– komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Komanda nevykdoma kai: Atidarytas fiskalinis kvitas. |

| Programuotos prekės (PLU) nuskaitymas. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(107,’ R nuskaitomos programuotos prekės PLU kodas (4 skaitmenys)’) Pvz.: fp.cmdline(107,’R1000’)- nuskaito prekę su kodu 1000 |
| Atsakymo formatas | OK,P,1000,2002-11-12 10:21,A,10.00,1,10.00,Duona – komanda atlikta teisingai P – pastovi reikšmė “P”; 1000 – prekės kodas; 2002-11-12 – prekės programavimo data; 10:21 – prekės programavimo laikas; A – vienas iš keturių PVM tarifų A,B,C arba D; 10.00 - prekės kaina; 1- parduotas kiekis; 10.00 – parduota suma; Duona – prekės pavadinimas. Kai užklaustos prekės nėra programuotos FS atmintyje pateikiamas atsakymas F. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra |

| Pirmos programuotos prekės (PLU) nuskaitymas. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(107,’F’) |
| Atsakymo formatas | OK,P,1000,2002-11-12 10:21,A,10.00,1,10.00,Duona – komanda atlikta teisingai P – pastovi reikšmė “P”; 1000 – prekės kodas; 2002-11-12 – prekės programavimo data; 10:21 – prekės programavimo laikas; A – vienas iš keturių PVM tarifų A,B,C arba D; 10.00 - prekės kaina; 1 - parduotas kiekis; 10.00 – parduota suma; Duona – prekės pavadinimas Kai užklaustos prekės nėra programuotos FS atmintyje pateikiamas atsakymas F. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra |

| Sekančios programuotos prekės (PLU) nuskaitymas. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(107,’N’) |
| Atsakymo formatas | OK,P,1000,2002-11-12 10:21,A,10.00,1,10.00,Duona –atlikta teisingai P – pastovi reikšmė “P”; 1000 – prekės kodas; 2002-11-12 – prekės programavimo data; 10:21 – prekės programavimo laikas; A – vienas iš keturių PVM tarifų A,B,C arba D; 10.00 - prekės kaina; 1- parduotas kiekis; 10.00 – parduota suma; Duona – prekės pavadinimas. Kai sekančios prekės nėra programuotos FS atmintyje pateikiamas atsakymas F. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Ši komanda veikia tik po komandos [107]+[F]. |

| ### Komanda 108. Dienos ataskaita su programuotų prekių (PLU) pardavimais. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(108,’T’) T – kai reikšmė “1” spausdinama fiskalinė dienos ataskaita; kai reikšmė “2” spausdinama tarpinė dienos ataskaita (nenurodant pinigų įdėjimo ir išėmimo sumų); kai reikšmė “3” spausdinama tarpinė dienos ataskaita (ši ataskaita automatiškai spausdinama laikant nuspaudus jungiklį JOURNAL įjungiant FS). Ši komanda identiška 69 komandai, išskyrus tai , kad čia pradžioje ataskaitos nurodomi programuotų prekių pardavimai. |
| Atsakymo formatas | OK,0001,+0..0,+0..0,+0..0,+0..0 – komanda atlikta teisingai 0001 – fiskalinės dienos ataskaitos numeris; 2 skaičius – iš viso įplaukų (Formatas:+999999999999); 3 skaičius – įplaukos A be PVM (Formatas:+999999999999); 4 skaičius – įplaukos B be PVM (Formatas:+999999999999)) Apyvartoje paskutiniai du skaitmenys aprašo centus. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Komanda nevykdoma kai: Atidarytas fiskalinis režimas; Atidarytas nefiskalinis režimas. |

| ### Komanda 109. Kopijuoti pirkėjo kvitą. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(109,’1’) 1 – kopijų skaičius (visada 1) |
| Atsakymo formatas | OK– komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Pirkėjo kvitas gali būti kopijuojamas tik vieną kartą. Vykdoma iš karto po kvito užbaigimo. |

| ### Komanda 110. Papildoma dienos informacija. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(110,’’) | Fp.cmdline(110,’’) |
| Atsakymo formatas | OK,+0..0,+0..0,+0..0,+0..0,0002,0000 – komanda atlikta teisingai 1 skaičius – įplaukos už grynus 2 skaičius – įplaukos į kreditą 3 skaičius – įplaukos už čekius 4 skaičius – įplaukos už korteles 0002 – fiskalinės dienos ataskaitos numeris; 0000 – fiskalinių kvitų skaičius po paskutinės Z ataskaitos) Įplaukų sumose paskutiniai du skaitmenys nusako centus. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida | OK,+0..0,+0..0,+0..0,+0..0,+0..0,+0..0,+0..0,+0..0,+0..0,0002,0000 – komanda atlikta teisingai 1 skaičius – įplaukos už grynus 2 skaičius – įplaukos į kreditą 3 skaičius – įplaukos už čekius 4 skaičius – įplaukos už korteles 5 skaičius – įplaukos valiuta 6,7,8,9 skaičiui – įplaukos už papildomus apmokėjimo tipus 0002 – fiskalinės dienos ataskaitos numeris; 0000 – fiskalinių kvitų skaičius po paskutinės Z ataskaitos) Įplaukų sumose paskutiniai du skaitmenys nusako centus. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra | Nėra |

| ### Komanda 111. Programuotų prekių (PLU) ataskaitos. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(111,’O’) O – kai reikšmė “0”, spausdinama tos dienos prekių pardavimų ataskaita; kai reikšmė “1”, spausdinama programuotų prekių ataskaita |
| Atsakymo formatas | OK– komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra |

| ### Komanda 112. Operatoriaus duomenų nuskaitymas. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(112,’ operatoriaus kodas (1-8)’) Pvz.: fp.cmdline(112,’1’) – nuskaitys operatoriaus su kodu 1 duomenis |
| Atsakymo formatas | OK,2,3;10.00,0;0.00,0;0.00,0;0.00 – komanda atlikta teisingai 2 – parduotų kvitų skaičius; 3 – parduotų prekių skaičius; 10.00 – įplaukų suma; 0 – nuolaidų kiekis; 0.00 – nuolaidų suma; 0 – antkainių kiekis; 0.00 – antkainių suma; 0 – anuliavimų kiekis; 0.00 – anuliuota suma. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra |

| ### Komanda 113. Kvito numerio užklausa. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(113,’’) | Fp.cmdline(113,’’) |
| Atsakymo formatas | OK,0000005 – komanda atlikta teisingai 0000005 – dokumento eilės numeris (septynženklis skaitmuo). NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida | OK,00000005 – komanda atlikta teisingai 00000005 – dokumento eilės numeris (aštuonženklis skaitmuo). NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra | Nėra |

| ### Komanda 114. Fiskalinės atminties duomenų nuskaitymas. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(114,’ fiskalinės ataskaitos numeris(4 skaitmenys - EEEE), P, fiskalinės ataskaitos numeris (iki kurios norima nuskaityti, 4 skaitmenys - EEEE)’) P – kai “0”, užklausa apie įplaukas pagal mokesčių grupes; kai “1”, užklausa apie įplaukas be PVM pagal mokesčių grupes; kai “2”, užklausa apie PVM sumas pagal mokesčių grupes; kai “3”, užklausa apie mokesčių tarifus; Pvz.: fp.cmdline(114,’1’) – Įplaukos be PVM pagal mokesčių grupes tik nuo čia naudojamas parametras EEEE kai “4”, užklausa apie įplaukas pagal mokesčių grupes už laikotarpį; kai “5”, užklausa apie įplaukas be PVM pagal mokesčių grupes už laikotarpį; kai “6”, užklausa apie PVM sumas pagal mokesčių grupes už laikotarpį; Pvz.: fp.cmdline(114,’0001,5,0002’) – įplaukos be PVM pagal mokesčių grupes nuo pirmos iki antros finansinės dienos ataskaitos. |
| Atsakymo formatas | OK,P,00.00,00.00,00.00,00.00,… – komanda atlikta teisingai 00.00 – iš viso įplaukų atitinkančių parametrą P; 00.00 – suma atitinkanti parametro P užklausą mokesčiui A; 00.00 – suma atitinkanti parametro P užklausą mokesčiui B; ir sumos pagal likusias mokesčių grupes. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER– įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Spausdintuvas turi būti fiskalizuotas |

| ### Komanda 115. Grafinio logo formavimas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(115,’grafinio logo eilutės numeris (0-95), grafinio logo eilutės taško vaizdavimo reikšmė (1-vaizduojama, 0 –nevaizduojama, parametro ilgis nuo 1 iki 432 nusako galimus eilutės taškus)’) | Fp.cmdline(115,’grafinio logo eilutės numeris (0-95), grafinio logo eilutės taško vaizdavimo reikšmė (1-vaizduojama, 0 –nevaizduojama, parametro ilgis nuo 1 iki 600 nusako galimus eilutės taškus)’) |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra | Nėra |

| ### Komanda 117. Spausdintuvo parametrų išsaugojimas (tik FP-1000) |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(117,’’) Išsaugojami parametrai nustatyti su 41 komanda. |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra |

| ### Komanda 118. Elektroninės kontrolinės juostos nuskaitymas (tik FP-1000) |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(118,’T’) T reikšmė: F – nuskaityti pirma EKJ eilutę. N – nuskaityti kitą EKJ eilutę. I – gražinama informacija apie EKJ. Jeigu įrašomas numeris nuskaitoma eilutė tuo numeriu. |
| Atsakymo formatas | OK,P,Duona 1.29 A – komanda atlikta teisingai OK,F – komanda atlikta teisingai, daugiau neliko nenuskaitytų eilučių. NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra |

| ### Komanda 126. Elektroninės kontrolinės juostos trynimas (tik FP-1000) |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(126,’’) Ištrinama elektroninė kontrolinė juosta. |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Fiskalinis spausdintuvas turi būti nefiskalizuotas. |

| ### Komanda 1049. Prekių grąžinimo komanda. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(1049,‘ prekės pavadinimas iki 24 simbolių S2 prekės pavadinimas iki 24 simbolių S1 PVM kodo tarifas (A,B,C,D) pardavimo kaina iki 8 skaitmenų * kiekis iki 8 skaitmenų’) Pvz: fp.cmdline(1049,'duona'+chr(9)+'A1*1') – grąžinama viena prekė (duona) už 1 Lt. | Fp.cmdline(1049,‘ prekės pavadinimas iki 42 simbolių S2 prekės pavadinimas iki 42 simbolių S1 PVM kodo tarifas (A,B,C,D,E,F) pardavimo kaina iki 8 skaitmenų * kiekis iki 8 skaitmenų’) Pvz: fp.cmdline(1049,'duona'+chr(9)+'A1*1') – grąžinama viena prekė (duona) už 1 Lt. |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Komanda būtinai turi būti užbaigta 1070 komanda Prieš komandą turi būti padarytas įdėjimas (įsitikinta, kad stalčiuje yra pinigai) | Komanda būtinai turi būti užbaigta 1070 komanda Prieš komandą turi būti padarytas įdėjimas (įsitikinta, kad stalčiuje yra pinigai) |

| ### Komanda 1065. Dienos grąžinimo parodymai. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(1065,‘ ’) Pvz: fp.cmdline(1065,'') – parodo dienos grąžinimus. | Fp.cmdline(1065,‘ ’) Pvz: fp.cmdline(1065,'') – parodo dienos grąžinimus. |  |
| Atsakymo formatas | OK,+0..300,+0..300,0..000,0..000,0..000,0001 – komanda atlikta teisingai +0..300 – grąžinimų iš viso +0..300 – grąžinimų PVM tarifu A +0..000 – grąžinimų PVM tarifu B +0..000 – grąžinimų PVM tarifu C +0..000 – grąžinimų PVM tarifu D 0001 – dienos ataskaitų skaičius *Pastaba – paskutinieji du skaičiai reiškia centus NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida | OK,+0..300,+0..300,0..000,0..000,0..000, ,0..000, ,0..000,0001 – komanda atlikta teisingai +0..300 – grąžinimų iš viso +0..300 – grąžinimų PVM tarifu A +0..000 – grąžinimų PVM tarifu B +0..000 – grąžinimų PVM tarifu C +0..000 – grąžinimų PVM tarifu D +0..000 – grąžinimų PVM tarifu E +0..000 – grąžinimų PVM tarifu F 0001 – dienos ataskaitų skaičius *Pastaba – paskutinieji du skaičiai reiškia centus NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |  |
| Papildomos sąlygos | Nėra | Nėra |  |

| ### Komanda 1070. Grąžinimo komanda. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(1070,‘G-suma ’) Pvz: fp.cmdline(1070,'G-2') – grąžina pirkėjui 2 Lt už prekes už GRYNUS suma – turi būti nemažesnė už grąžintų prekių kainų sumas | Fp.cmdline(1070,‘T-suma ’) Kur T=”G” arba “C” G - grąžinimas už GRYNUS, o C - grąžinimas už NEGRYNUS Pvz: fp.cmdline(1070,'C-2') – grąžina pirkėjui 2 Lt už prekes už NEGRYNUS suma – turi būti nemažesnė už grąžintų prekių kainų sumas |
| Atsakymo formatas | OK,P,+0..99900, +0..000,+0.100 – komanda atlikta teisingai +0..99900 – pinigų likutis stalčiuje +0..000 – įdėtų į stalčių pinigų suma +0..100 – išimtų iš stalčiaus pinigų suma *Pastaba – paskutinieji du skaičiai reiškia centus NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida | OK,P,+0..99900, +0..000,+0.100 – komanda atlikta teisingai +0..99900 – pinigų likutis stalčiuje +0..000 – įdėtų į stalčių pinigų suma +0..100 – išimtų iš stalčiaus pinigų suma *Pastaba – paskutinieji du skaičiai reiškia centus NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Atliekama po 1049 komandos | Atliekama po 1049 komandos |

| ### Komanda 1103. Paskutinio neužbaigto grąžinimo kvito parodymai. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdline(1103,‘ ’) Pvz: fp.cmdline(1103,'') – parodo paskutinio | Fp.cmdline(1103,‘ ’) Pvz: fp.cmdline(1103,'') – parodo paskutinio |
| Atsakymo formatas | OK,+0..000,+0..000,+0..000,+0..000,+0..000,0006,0003 – komanda atlikta teisingai +0..100 – grąžinimo suma viso +0..100 – grąžinimo suma PVM tarifo A +0..000 – grąžinimo suma PVM tarifo B +0..000 – grąžinimo suma PVM tarifo C +0..000 – grąžinimo suma PVM tarifo D 0006 – grąžinimų skaičius 0003 – dienos ataskaitų skaičius *Pastaba – paskutinieji du skaičiai reiškia centus NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida | OK,+0..000,+0..000,+0..000,+0..000,+0..000,+0..000,+0..000,0006,0003 – komanda atlikta teisingai +0..100 – grąžinimo suma viso +0..100 – grąžinimo suma PVM tarifo A +0..000 – grąžinimo suma PVM tarifo B +0..000 – grąžinimo suma PVM tarifo C +0..000 – grąžinimo suma PVM tarifo D +0..000 – grąžinimo suma PVM tarifo E +0..000 – grąžinimo suma PVM tarifo F 0006 – grąžinimų skaičius 0003 – dienos ataskaitų skaičius *Pastaba – paskutinieji du skaičiai reiškia centus NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra | Nėra |

## Funkcija .Cmdpay( )

| Fiskalinio kvito apmokėjimo ir pabaigos komanda. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.cmdpay (P,N,D,C) P – mokama grynųjų pinigų suma N – mokama kredito suma D – mokama suma, atsiskaitant čekiais C – mokama suma atsiskaitant kortele * parametrai gali būti ir String ir Numeric tipo. * pateikiama suma apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio ir tik po to lyginama su POS užregistruota suma. Maksimali suma yra 999999.99 Pvz.: fp.cmdpay(0.00,1000.00,0.00,0.00) - užbaigiamas fiskalinis kvitas, apmokama suma įrašoma į kredito skaityklį. |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO - nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Atidarytas fiskalinis kvitas Parametrų reikšmės ne didesnės nei 999999.99 Užregistruota kvite suma turi būti mažesnė, nei parametruose nurodyta bendra mokama suma. |

## Funkcija .CmdPvm( )

| Kvito PVM sumų nuskaitymo komanda |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | Fp.CmdPvm() Komanda grąžina neužbaigto kvito kiekvieno PVM sumą. Paskutiniai du skaitmenys reiškia centus. |
| Atsakymo formatas | OK - +000000001525, +000000000000, +000000000000, +000000000000 – komanda atlikta teisingai ER - +000000000000, +000000000000, +000000000000, +000000000000 nėra ryšio tarp kompiuterio ir spausdintuvo, spausdintuvas išjungtas, nėra licencijos arba ji neteisinga. ER – neatidarytas fiskalinis kvitas |
| Papildomos sąlygos | Atidarytas fiskalinis kvitas |

## Funkcija .Versija( )

Nustato ir parodo DLL’o versiją.

Pvz.: fp.versija()

Atsakymo pvz.: FP550.DLL-1.00, ši funkcija įvykdoma beveik visada, net jei spausdintuvas įjungtas ar išjungtas, įvyko klaida ar ne.

Funkcija .Status( )

Ši funkcija nustato paskutinės komandos statusą.

Pvz.: fp.status(statuso_numeris)

| Statuso Nr. | FP-550 | FP-1000 | Pavyzdžiai | Atsakymai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Sintaksės klaida | Sintaksės klaida | Fp.status(10) | 0 – neigiamas 1 – teigiamas |  |  |  |  |  |
| 11 | Neteisinga komanda | Neteisinga komanda | Fp.status(11) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Data, laikas | Data, laikas | Fp.status(12) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nėra displėjaus | Nėra displėjaus | Fp.status(13) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Rezervuota | Spausdintuvo mechaniz. | Fp.status(14) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Bendra klaida | Bendra klaida | Fp.status(15) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Komanda neleidžiama | Rezervuota | Fp.status(16) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Rezervuota | Rezervuota | Fp.status(17) |  |  |  |  |  |  |

| Statuso Nr. | FP-550 | FP-1000 | Pavyzdžiai | Atsakymai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Perpildyta atmintis | Perpildyta atmintis | Fp.status(20) | 0 – neigiamas 1 – teigiamas |  |  |  |  |  |
| 21 | Kitas režimas | Kitas režimas | Fp.status(21) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Atminties nulinimas | Atminties nulinimas | Fp.status(22) |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Rezervuota | Rezervuota | Fp.status(23) |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RAM klaida | RAM klaida | Fp.status(24) |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Nuimtas pr. dangtis | Nuimtas pr. dangtis | Fp.status(25) |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Rezervuota | Rezervuota | Fp.status(26) |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Rezervuota | Rezervuota | Fp.status(27) |  |  |  |  |  |  |

| Statuso Nr. | FP-550 | FP-1000 | Pavyzdžiai | Atsakymai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Nėra popieriaus [P] | Nėra popieriaus[P] | Fp.status(30) | 0 – neigiamas 1 – teigiamas |  |  |  |  |  |
| 31 | Baigiasi popierius [P] | Baigiasi popierius [P] | Fp.status(31) |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Nėra popieriaus [K] | Nėra popieriaus [K] | Fp.status(32) |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Fiskalinis kvitas | Fiskalinis kvitas | Fp.status(33) |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Baigiasi popierius [K] | Baigiasi popierius [K] | Fp.status(34) |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Nefiskalinis kvitas | Nefiskalinis kvitas | Fp.status(35) |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Rezervuota | EKJ mažai vietos | Fp.status(36) |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Rezervuota | Rezervuota | Fp.status(37) |  |  |  |  |  |  |

| Statuso Nr. | FP-550 | FP-1000 | Pavyzdžiai | Atsakymai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Auto žirklės | Auto žirklės | Fp.status(40) | 0 – neigiamas 1 – teigiamas |  |  |  |  |  |
| 41 | Rezervuota | Vaizdas displėj. | Fp.status(41) |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Vaizdas displėj. | Rezervuota | Fp.status(42) |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 9600 bps | Rezervuota | Fp.status(43) |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Rezervuota | Rezervuota | Fp.status(44) |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Rezervuota | Sąsajos greitis | Fp.status(45) |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Rezervuota | Sąsajos greitis | Fp.status(46) |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Rezervuota | Sąsajos greitis | Fp.status(47) |  |  |  |  |  |  |

| Statuso Nr. | FP-550 | FP-1000 | Pavyzdžiai | Atsakymai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Raš. Į FA klaidą | Rezervuota | Fp.status(50) | 0 – neigiamas 1 – teigiamas |  |  |  |  |  |
| 51 | Rezervuota | Raš. Į FA klaidą | Fp.status(51) |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Nėra FA modulio | Serijos Nr nustatytas | Fp.status(52) |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Liko < 50 ataskaitų | Liko < 50 ataskaitų | Fp.status(53) |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Užpildyta FA | Užpildyta FA | Fp.status(54) |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Bendra FA klaida | Bendra FA klaida | Fp.status(55) |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Rezervuota | Rezervuota | Fp.status(56) |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Rezervuota | Rezervuota | Fp.status(57) |  |  |  |  |  |  |

| Statuso Nr. | FP-550 | FP-1000 | Pavyzdžiai | Atsakymai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Mok. Režimas | FA tik nuskaityti | Fp.status(60) | 0 – neigiamas 1 – teigiamas |  |  |  |  |  |
| 61 | FA formatuota | PVM mok.kodas įvestas | Fp.status(61) |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Rezervuota | Įrašas teisingas cmd(89) | Fp.status(62) |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Fiskalizuota | Fiskalizuota | Fp.status(63) |  |  |  |  |  |  |
| 64 | PVM tarifai > 0 | PVM tarifai > 0 | Fp.status(64) |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Rėmo numeris | Rėmo numeris | Fp.status(65) |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Rezervuota | Nėra FA | Fp.status(66) |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Rezervuota | Rezervuota | Fp.status(67) |  |  |  |  |  |  |

## Funkcija .AUTODisplay( )

Ši funkcija įjungia automatinį vaizdavimą ekrane - po nurodyto laiko apatinėje displėjaus eilutėje vaizduoja data ir laiką, o viršutinėje eilutėje vaizduoja nurodyta tekstą bėgančia eilute. Komandos formas toks:

fp.AUTODisplay(‘Tekstas’,laikas)

Pvz.: fp.AUTODisplay(‘ASPA’,60)

Jei per šešiasdešimt sekundžių neinicijuojama jokia kita komanda, displėjuje pasirodo bėganti eilutė su tam tikru užrašu bei laiku ir data, bet kokia kita komanda nutraukia automatini vaizdavimą iki kitų 60 sekundžių neveiklos.

Ši komanda gali būti paleista automatiškai po DLL.OPEN komandos (konfigūruojama fp550.ini faile).

Komanda grąžina atsakymus: OK,33 (skaičius didesnis už 32 – nustatomas WINDOWS OS) – atlikta teisingai, autodisplay () funkcija pasileido; ER,31 (skaičius mažesnis arba lygus 32) - indikuoja klaidą, -1 reiškia, kad funkcija jau paleista.

## Funkcija .AUTODisplayExit( )

Funkcija .AUTODisplay() komandos išjungimui. Komanda .close() automatiškai įvykdo .AUTODisplayEXIT().

## Funkcija .Close( )

Ši funkcija uždaro darbinį failą, todėl vėl norint pradėti darbą reikia sukurti modulį, naudojant fp.init funkciją.

Galimi atsakymai - .T. – funkcija atlikta teisingai, toks atsakymas dažniausiai ir parodomas, net jei spausdintuvas išjungtas arba įvyko klaida.

Pvz.: fp.close()

## FP550.DLL Banko operacijų aprašymas.

Galimi bankinio ryšio tipai:

1) authorize.dll biblioteka – per ASHBURN serverį.

Tam, kad veiktų bankinis ryšis, į c:\authorize direktorijoje turi būti išsaugoti failai: authorize.dll ir authorize.ini. Authorize.dll failą reikia užregistruoti start/run eilutėje regsvr32 komandos pagalba.

Pvz.: regsvr32 c:\authorize\authorize.dll

2) ECR2.ECR2CTRL.1 biblioteka – per MKS serverį

3) per ASHBURN serverį su naujais terminalais (lustinės kortelės)

Naudojant šį ryšio tipą C:\FP550DLL\FP550.INI galimi papildomi nustatymai.

[VALIUTOSKODAS_BANKE]=440; 	{ LTL kodas }

[T1_BANKE]=;				{laikas atsakymui iš terminalo}

[T2_BANKE]=; 				{laikas atsakymui iš banko}

[TID_BANKE]=90602071;			{terminalo parametras}

[NII_BANKE]=0193;				{terminalo parametras}

[PASSWORD_BANKE]=0000;		{terminalo parametras}

1. Prieš pradedant darbą su banku reikia inicijuoti ryšį: BankasOpen (cTipas ) - pirma funkcija, norint užregistruoti mokėjimą ar ataskaitas iš banko. Ji atidaro ryšį su banku. Šios funkcijos pavyzdys:

?fp.BankasOpen (cTipas ), kur

cTipas=’3’ kai naudojama nauja ASHBURN biblioteka.

cTipas=’1’ kai naudojama authorize.dll biblioteka.

cTipas=’0’ kai naudojama ECR2.ECR2ctrl.1 biblioteka

Nenurodžius cTipas priskiriama reikšmė ‘1’.

Funkcija dažniausiai grąžina atsakymą: OK net jei fiskalinis spausdintuvas yra išjungtas ar nėra interneto. Jis reiškia, kad darbo vieta paruošta darbui su banku.

2. Po pardavimų registravimų, bet prieš mokėjimo komandą paleidžiama funkcija BankasSale(..)

Funkcija BankasSale () - pardavimo registravimas banke

|  | ?Fp.BankasSale(TranzID,‘kortelės takelis’,mokama suma, pinigų išėmimo suma,cTipas) |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | TranzID yra transakcijos identifikacinis numeris (jį galima nustatyti BankasStan() funkcija) – numeric tipas, cTipas=3 visuomet TranzID=0 Kortelės takelis – kortelės magnetinio lauko duomenys, formatas: „4314020141559014=05071211213408230000“ (16 skaitmenų = 20 skaitmenų) , cTipas=3 visuomet “” Mokama suma – suma, kuriai registruojamas pardavimas – numeric formato Pinigų išėmimo suma – suma, kurią norima išgryninti (visada rašoma 0) Pvz.: ?fp.BankasSale(0,' ', 10.00,0,’3’) – Banke registruojamas 10 Litų mokėjimas . |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai NO – nėra licencijos (ar ji neteisinga) arba ne laiku paleista komanda (prieš ją turi būti sukurtas objektas, inicijuojamas ryšys, atidarytas reikiamas portas ir atidarytas ryšis su banku) ER,P054 – jei įvyko klaida ER,BLOGI_PARAMETRAI – blogai suvesti duomenų tipai, kortelės takelis būtinai turi būti įrašytas kabutėse ER,[-3] – DUBLIUOJASI STAN. PAMAINOS METU ŠITAS STAN JAU BUVO NAUDOJAMAS – TranzID numeris kartojasi, reikia pasileisti funkciją BankasStan() transakcijos identifikaciniam numeriui sužinoti. ER,NĖRA RYŠIO SU BANKO SERVERIU – nebuvo paleista BankasOpen() funkcija *Kiti klaidų grąžinimai aprašyti apačioje (žr. Grąžinimai) |
| Papildomos sąlygos | Turi būti atidarytas ryšis su banku ir užregistruoti pardavimai.kcija. |

3. Norint sužinoti einamosios transakcijos identifikacinį numerį, reikia paleisti BankasStan() funkciją.

| Funkcija BankasStan () - einamosios transakcijos numerio nustatymas |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | ?Fp.BankasStan(cTipas) |
| Atsakymo formatas | OK,000016– komanda atlikta teisingai, 000016 – einamosios transakcijos numeris. NO – nėra licencijos (ar ji neteisinga) arba ne laiku paleista komanda (prieš ją turi būti sukurtas objektas, inicijuojamas ryšys, atidarytas reikiamas portas ir atidarytas ryšis su banku) ER – jei įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Nėra |

4. Po to, kai buvo užregistruotas pardavimas banke, reikia paleisti mokėjimo komandą fp.cmdline(53,'') ar fp.cmdpay() ir užregistruoti pardavimą fiskaliniame spausdintuve. Kai pardavimai ir mokėjimai buvo užregistruoti, galima atspausdinti pirkėjui kvitus, tai daroma BankasReceipt (..) funkcijos pagalba.

| Funkcija BankasReceipt () - pirkėjo kvito spausdinimas |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | ?Fp.BankasReceipt(TnrazID,cTipas) TranzID yra tranzakcijos identifikacinis numeris, reikia įvesti TranzID tos tranzakcijos, kuriai norima atspausdinti kvitus. Kai, cTipas=3 visuomet TranzID=0 Pvz.: ?fp.BankasReceipt(0,'3') – Atspausdinamas paskutinės transakcijos kvitas |
| Atsakymo formatas | OK– komanda atlikta teisingai, atspausdinami du kvitai, vienas patvirtinimui, kad ta suma buvo nuimta nuo sąskaitos (paliekamas kasoje), kitas – pirkėjui, įrodantis, kad nuo jo sąskaitos buvo nuimta būtent ta suma. NO – nėra licencijos (ar ji neteisinga) arba ne laiku paleista komanda (prieš ją turi būti sukurtas objektas, inicijuojamas ryšys, atidarytas reikiamas portas ir atidarytas ryšis su banku) ER,[klaidos numeris] – jei įvyko klaida *Klaidų grąžinimai aprašyti apačioje (žr. Grąžinimai) |
| Papildomos sąlygos | Turi būti atidarytas ryšis su banku ir užregistruoti pardavimai, atsiskaitant kortele |

5. Norint anuliuoti tranzakciją, būtina paleisti BankasReversal(..) funkcija.

| Funkcija BankasReversal () - tranzakcijos anuliavimas |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | ?Fp.BankasReversal(TranzID, cTipas, Transakcijos suma) TranzID yra transakcijos identifikacinis numeris, reikia įvesti TranzID tos transakcijos, kurią norima anuliuoti. Pvz.: ?fp.BankasReversal(7,'3',10)– Anuliuojama 7 transakcija su 10Lt |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai, transakcija anuliuota. NO – nėra licencijos (ar ji neteisinga) arba ne laiku paleista komanda (prieš ją turi būti sukurtas objektas, inicijuojamas ryšys, atidarytas reikiamas portas ir atidarytas ryšis su banku) ER,klaidos numeris – jei įvyko klaida *Klaidų grąžinimai aprašyti apačioje (žr. Grąžinimai) |
| Papildomos sąlygos | Turi būti atidarytas ryšis su banku ir užbaigtos transakcijos. |

6. Banko transakcijos kvito informaciją galima sužinoti BankasReceipInfo(..) funkcijos pagalba.

| Funkcija BankasReceiptInfo() - tranzakcijos kvito informacija |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | ?Fp.BankasReceiptInfo(TranzID,1 ar 2,cTipas) TranzID yra tranzakcijos identifikacinis numeris – numeric formato. Kai, cTipas=3 visuomet TranzID=0 1 – pirmas kvitas, patvirtinantis, kad nurodyta suma yra teisinga 2 – antras kvitas, pirkėjui, įrodantis, kad būtent ši suma buvo nuskaityta nuo kortelės. Kai, cTipas=3 visuomet 0 Pvz: ?fp.BankasReceipInfo(0,0,'3') – grąžinamas kvitas, patvirtinantis, kad paskutinio kvito suma yra teisinga. |
| Atsakymo formatas | Jei rašoma 1: Kortelė: 4314020141559014 Galiojimo laikas: 05/07 Suma: 40,00 Patvirtinu, kad nurodyta suma yra teisinga Parašas __________________________ 000017770001 17770001 003 D@1 KV nr.: 0082 A-NR 23456 Jei rašoma 2: Kortelė:************9014 Galiojimo laikas: 05/07 Suma: 40,00 000017770001 17770001 003 D@1 KV nr.: 0082 A-NR 23456 NO – nėra licencijos (ar ji neteisinga) arba ne laiku paleista komanda (prieš ją turi būti sukurtas objektas, inicijuojamas ryšys, atidarytas reikiamas portas ir atidarytas ryšis su banku) ER – jei įvyko klaida *Klaidų grąžinimai aprašyti apačioje (žr. Grąžinimai) |
| Papildomos sąlygos | Turi egzistuoti to numerio transakcija |

7. Darbo dienos banke užbaigimas vykdomas komanda BankasReconciliation(..).

| Funkcija BankasReconciliation() - dienos banke užbaigimas |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | ?Fp.BankasReconciliation('dienos pardavimų kortelėmis suma','grąžinimų suma', cTipas) Dienos pardavimų kortelėmis suma – kiek prekiauta kortelėmis nuo paskutinės ataskaitos (šią sumą galima sužinoti paleidus fp.bankassum() funkciją) – string tipas, Kai, cTipas=3 visuomet 0 Grąžinimų suma – string tipas Pvz.: ?fp.bankasreconciliation('200.00','10.00','3') – užbaigiama diena banke, kai pardavimų kortelėmis suma yra 200 Lt ir 10 Lt grąžinimas |
| Atsakymo formatas | OK– komanda atlikta teisingai. NO – nėra licencijos (ar ji neteisinga) arba ne laiku paleista komanda (prieš ją turi būti sukurtas objektas, inicijuojamas ryšys, atidarytas reikiamas portas ir atidarytas ryšis su banku) ER – jei įvyko klaida ER, KLAIDINGAS PARAMETRAS – jei suma neįrašyta į kabutes (suma – string tipo) *Klaidų grąžinimai aprašyti apačioje (žr. Grąžinimai) |
| Papildomos sąlygos | Nėra |

8. Norint sužinoti dienos pardavimų kortelėmis sumą, paleidžiama funkcija BankasSum().

| Funkcija BankasSum() - dienos pardavimų kortelėmis suma |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | ?Fp.BankasSum(cTipas) |
| Atsakymo formatas | OK,000000000020000 – komanda atlikta teisingai, 0..020000 – dienos pardavimu kortelėmis suma. Paskutiniai du skaičiai reiškia centus. NO – nėra licencijos (ar ji neteisinga) arba ne laiku paleista komanda (prieš ją turi būti sukurtas objektas, inicijuojamas ryšys, atidarytas reikiamas portas ir atidarytas ryšis su banku) ER – jei įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Kai, cTipas=3 visuomet grazinama OK,0 |

9. Norint užbaigti darbą su banku naudojama BankasClose(cTipas) funkcija.

Pvz: ?fp.bankasclose('3') - užbaigs ryšį su banku

Norint atstatyti ryšį reikia vėl paleisti BankasOpen() funkciją.

10. Funkcija BankasINIT().

| Funkcija BankasINIT(cTipas) – Banko terminalo iniciavimas. |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | ?Fp.BankasINIT(cTipas) |
| Atsakymo formatas | OK– komanda atlikta teisingai. NO – nėra licencijos (ar ji neteisinga) arba ne laiku paleista komanda (prieš ją turi būti sukurtas objektas, inicijuojamas ryšys, atidarytas reikiamas portas ir atidarytas ryšis su banku) ER – jei įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Kai, cTipas=1 ši funkcija nenaudojama Būtina funkciją sėkmingai paleisti po kiekvienos dienos užbaigimo. |

11. Paskutinės užregistruotos tranzakcijos kortelės numeris - funkcija BankasLASTCARD().

| Funkcija BankasLASTCARD(cTipas) – Paskutinės naudotos kortelės numeris |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | ?Fp.BankasLASTCARD(cTipas) |
| Atsakymo formatas | OK,1234567890123456– komanda atlikta teisingai. NO – nėra licencijos (ar ji neteisinga) arba ne laiku paleista komanda (prieš ją turi būti sukurtas objektas, inicijuojamas ryšys, atidarytas reikiamas portas ir atidarytas ryšis su banku) ER,000000 – jei įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Kai, cTipas=1 ši funkcija nenaudojama |

- Kortelės nuskaitymas – funkcija BankasCardRead()

| Funkcija BankasCARDREAD(cTipas) – Kortelės nuskaitymo takelis |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | ?Fp.BankasCARDREAD(cTipas) |
| Atsakymo formatas | OK,55523456 – komanda atlikta teisingai. NO – nėra licencijos (ar ji neteisinga) arba ne laiku paleista komanda (prieš ją turi būti sukurtas objektas, inicijuojamas ryšys, atidarytas reikiamas portas ir atidarytas ryšis su banku) ER – jei įvyko klaida |
| Papildomos sąlygos | Kai, cTipas=1 arba 2 ši funkcija nenaudojama Funkcija realizuota nuo FP550DLL v.8.06 |

13. Tranzakcijos spausdinimas – funkcija BankasReceipt()

| Funkcija BankasReceipt(cTipas) – Banko tranzakcijos spausdinimas kvite (2 kvitai) |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | ?Fp.BankasReceipt(Tranzakcijos nr., cTipas) |
| Atsakymo formatas | OK, – komanda atlikta teisingai. NO – nėra licencijos (ar ji neteisinga) arba ne laiku paleista komanda (prieš ją turi būti sukurtas objektas, inicijuojamas ryšys, atidarytas reikiamas portas ir atidarytas ryšis su banku) ER – jei įvyko klaida PVZ : ?fp.bankasreceipt(1,'3') |
| Papildomos sąlygos | Kai, cTipas=1 arba 2 ši funkcija nenaudojama Funkcija realizuota nuo FP550DLL v.8.06 |

14. Paskutinės tranzakcijos informacija – funkcija BankasReceiptInfo()

| Funkcija BankasReceiptInfo(cTipas) – Paskutinės tranzakcijos banke informacija |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | ?Fp.BankasReceiptInfo(Tranzakcijos nr., kvito nr., cTipas) |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai. NO – nėra licencijos (ar ji neteisinga) arba ne laiku paleista komanda (prieš ją turi būti sukurtas objektas, inicijuojamas ryšys, atidarytas reikiamas portas ir atidarytas ryšis su banku) ER – jei įvyko klaida PVZ : ?fp.bankasreceiptinfo(1,0,'3') |
| Papildomos sąlygos | Kai, cTipas=1 arba 2 ši funkcija nenaudojama Funkcija realizuota nuo FP550DLL v.8.06 |

15. Tranzakcijos spausdinimas – funkcija BankasReceiptInfoprint()

| Funkcija BankasReceiptInfoPrint() – Paskutinės banko tranzakcijos informacijos spausdinimas kvite (vienas kvitas) |  |
| --- | --- |
| Siuntimo formatas | ?Fp.BankasReceiptInfoPrint(Tranzakcijos nr., kvito nr., cTipas) |
| Atsakymo formatas | OK – komanda atlikta teisingai. NO – nėra licencijos (ar ji neteisinga) arba ne laiku paleista komanda (prieš ją turi būti sukurtas objektas, inicijuojamas ryšys, atidarytas reikiamas portas ir atidarytas ryšis su banku) ER – jei įvyko klaida PVZ : ?fp.bankasreceiptinfoprint(1,0,'3') |
| Papildomos sąlygos | Kai, cTipas=1 arba 2 ši funkcija nenaudojama Funkcija realizuota nuo FP550DLL v.8.06 |

Gražinami atsakymai (Grąžinimai) kai cTipas=’1’

0 – viskas gerai, komanda atlikta teisingai

-1 – sistema neinicializuota (reikia patikrinti parametrus)

-2 – klaidingi metodo iškvietimo parametrai

-3 – dubliuojasi STAN (TranzID) numeris, pamainos metu jis jau buvo panaudotas (patikslinti einamąjį TranzID numerį ir įrašyti teisingą)

-4 – vidinė duomenų klaida (FATALU!)

-5 – nesutapo pamainos uždarymo skaitliukai

-6 – nesutapo pamainos uždarymo skaitliukai (info iš centro)

-7 – tinklo klaidos pamainos uždarymo metu

-8 – kortelių skaitytuvo klaida

1-99 – klaidos, kurias grąžina bankas, neigiamos autorizacijos metu.

Pastabos:

1. Jei nepasileidžia BankasReconciliation(), gali būti, kad buvo perinstaliuotas fp.dll ar kt. Norint pradėti darbą iš naujo, reikia AUTHORISE direktorijoje ištrinti authorise.dat ir .log failus, bei FPDLL direktorijoje ištuštinti BANKTRANS.DBF failą (zap).

# Pavyzdžiai

Čia pateikiami keli pavyzdžiai kaip valdyti fiskalinį spausdintuvą, naudojantis pateiktomis komandomis (Visual FoxPro kalba).

Prekių PLU programavimas

fp=CreateObject('fp550.dll')

?fp.init()

?fp.open(1,'19200,n,8,1')

?fp.cmdline(107,'PA0001,12.00,Puodukas')	Užprogramuojame prekes, pagal

?fp.cmdline(107,'PA0002,10.00,Lekštė')		mokesčių grupes, PLU kodą,

?fp.cmdline(107,'PA0003,2.20,Stiklinė')		kainą ir pavadinimą.

?fp.cmdline(107,'PA0004,5.00,Šakutė')

?fp.close()

Prekių pardavimas:

fp=createobject('fp550.dll')

?fp.init()

?fp.open(1,'19200,n,8,1')				Paruodame dvi prekes, parodome

?fp.cmdline(48,'1,0000,0002')			tarpinę sumą, parduodame dar

?fp.cmdline(49,'Puodukas'+chr(9)+'A12')		vieną prekę, skaičiuojame bendrą

?fp.cmdline(49,'Lekštė'+chr(9)+'A10.00')		sumą, mokėtojas sumoka pinigus,

?fp.cmdline(51,'11,0')				spausdintuvas paskaičiuoja

?fp.cmdline(49,'Šakutė'+chr(9)+'A5.00')		grąžą uždaromas fiskalinis

?fp.cmdline(53,'Viso'+chr(9)+'P50')			kvitas.

?fp.cmdline(54,'Ačiū už pirkinį')

?fp.cmdline(56,'')

?fp.close()

Prekių pardavimas ir atsiskaitymas kortele:

fp=createobject('fp550.dll')

?fp.open(1,'115200,n,8,1')

?fp.BankasOpen('3')				Atidaromas ryšys su banku

?fp.BankasInit('3')					Inicijuojamas ryšys su banku

?fp.cmdline(48,'1,0000,0002')			Atidaromas fiskalinis kvitas

?fp.cmdline(49,'Lekštė'+chr(9)+'A10.00')		Parduodama prekė už 10 LT

?fp.cmdline(51,'11,0')				Paskaičiuojama tarpinė suma

?fp.BankasSale(2,'',10.00,0,'3')			Atliekamas atsiskaitymas banku, jei atsakymas OK, 								tada vykdomos sekančios komandos

?fp.cmdline(53,'Viso'+chr(9)+'C10.00')		Mokėjimo komanda kortele

?fp.cmdline(56,'')					Uždaromas fiskalinis kvitas

?fp.bankasreceipt(0,'3')				Atspausdinamas banko kvitas POSe

?fp.BankasReconciliation('10.00','0','3')		Uždaroma diena banke

?fp.close()

Spausdintuvo fiskalizavimas

fp=createobject('fp550.dll')

?fp.init()

?fp.open(1,'19200,n,8,1')

?fp.cmdline(61,'12-11-02 14:17:00')		Spausdintuvo fiskalizavimui

?fp.cmdline(91,’7,IE100004;00100004’)			būtinos komandos.

?fp.cmdline(83,'0,2,Lt   ,2’)

?fp.cmdline(96,'18,10,0,0')

?fp.cmdline(96,'18.00,10.00,0.00,0.00')

?fp.cmdline(98,'123456789')

?fp.cmdline(72,'IE100002')

?fp.close()